ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Научно-исследовательский  и  проектный  институт  территориального  планирования  и   управления

672000 ,  Россия,  Читинская  область, г. Чита, ул. Новобульварная,36, тел./факс.  [3022]  282720,  e-ma i l : n i p i t p @r a m b l e r . r u

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений

«Генеральный план муниципального образования

городского поселения «Атамановское»

муниципального района «Читинский район»

Забайкальского края»

Чита

2010 год

ООО  «НИПИ  территориального  планирования и управления»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА, к.т.н "____"___________ 2010 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования городского поселения «Атамановское»  муниципального района «Читинский район» Забайкальского края»

Материалы обоснования проекта генерального плана

- Шифр темы/ № работы

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

- Чита

- 2010 г.

Оглавление

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Глава 1. Информация о состоянии территории городского поселения, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования. | 10 |
| - Краткая характеристика территории городского поселения. | 10 |
| - Современное использование территории городского поселения | 16 |
| 1.2.1Основные положения | 16 |
| 1.2.2 Границы городского поселения | 16 |
| 1.2.3 Существующее использование земель городского поселения | 18 |
| 1.2.4 Выводы по разделу 1.2. | 20 |
| - Анализ современного использования территории городского поселения | 20 |
| 1.3.1 Основные положения | 20 |
| 1.3.2 Климат и водные ресурсы | 21 |
| 1.3.3 Полезные ископаемые | 31 |
| 1.3.4 Леса и лесосырьевые ресурсы | 33 |
| 1.3.5 Транспортная и энергетическая системы федерального, регионального и районного значения, их планируемое развитие в соответствии с документами территориального планирования других уровней | 37 |
| - Использование территории населенных пунктов | 38 |
| 1.4.Установленные ограничения использования территории городского поселения | 40 |
| - Основные положения. | 40 |
| - Границы территорий объектов культурного наследия | 42 |
| - Границы водоохранных зон поверхностных водных объектов. | 46 |
| - Границы охранных зон линий электропередач напряжением свыше 1 Кв. | 48 |
| - Границы охранных зон железной дороги. | 50 |
| - Придорожные полосы федеральной автомагистрали. | 51 |
| - Санитарно-защитные зоны. | 53 |
| - Факторы, являющиеся причинами возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах капитального строительства местного значения и зоны их возможного распространения. | 54 |
| - Состояние окружающей среды | 61 |
| - Выводы по разделу 1.4 | 63 |
| - Анализ комплексного развития территории городского поселения и размещения существующих объектов капитального строительства поселенческого значения. | 64 |
| 1.5.1 Основные положения. 1.5.2 Анализ комплексного развития территории городского поселения. Методические аспекты. | 64 65 |
| - Анализ комплексного развития территории городского поселения. Результаты. | 67 |
| - Оценка размещения существующих объектов капитального строительства местного значения. | 69 |
| - Выводы по разделу 1.5.. | 70 |
| Глава 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования предложений | 71 |
| 2.1. Основные положения | 71 |
| 2.2. Анализ информации о социально-экономическом положении и разработка вариантов территориального развития городского поселения | 73 |
| 2.2.2. Анализ информации | 73 |
| 2.2.2.1 Внутренние и внешние факторы | 73 |
| 2.2.2.2 Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT – анализ) | 74 |
| 2.2.2.3 Ключевые проблемы городского поселения | 77 |
| 2.2.2.4 Точки роста экономики городского поселения | 82 |
| 2.2.2.5 Основные выводы и рекомендации по выбору стратегических альтернатив | 83 |
| 2.3 Разработка вариантов территориального развития городского поселения | 84 |
| 2.3.1 Основные рекомендации по выбору стратегических вариантов территориального развития городского поселения на среднесрочный период (ближайшие пять лет) | 84 |
| 2.3.2рекомендации по выбору стратегических вариантов территориального развития на долгосрочный период (двадцать лет) | 86 |
| 2.3.3 Размещение зон перспективного развития в основных отраслях экономической деятельности с учетом предполагаемых сроков их освоения | 88 |
| 2.3.4 Приоритеты развития городского поселения | 92 |
| 2.4 Обоснование миссии городского поселения | 92 |
| 2.4.1 Формулировка миссии и образ будущего | 92 |
| 2.4.2 Обоснование миссии | 93 |
| 2.5 Перечень мероприятий по территориальному планированию | 93 |
| Глава 3. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации. | 95 |
| 3.1 Функциональное зонирование | 95 |
| 3.2 Планируемое размещение и параметры транспортных сооружений местного значения. | 98 |
| 3.3. Планируемое размещение и параметры объектов электроснабжения местного значения. | 100 |
| 3.4 Планируемые границы территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 101 |
| 3.5 Земельные преобразования, планируемые в связи с реализацией генерального плана городского поселения | 102 |

Список картографических материалов

1.Схема 1.1. Местоположение на территории МР «Читинский район» и схема границ городского поселения, и существующие границы населенных пунктов Атамановка и Каменка ( Масштаб 1:25000)

2. Схема 1.2.Схема использования территории городского поселения (подземные объекты) (Масштаб 1:25000).

3. Схема 1.3. Схема использования территории МО «Атамановское» (границы земель различных категорий) (Масштаб 1: 25000)

4. Схема 1.4. Схема существующего использования территории МО «Атамановское» (Масштаб 1: 25000)

5.Схема 2.1. Схема границ зон с особыми условиями использования и границ территорий и границ территорий объектов культурного наследия (Масштаб 1:25000).

6.Схема 3.1. Схема анализа комплексного развития территории городского поселения «Атамановское» (Масштаб 1:25000).

7.Схема 4.1. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития МО «Атамановское» (Масштаб 1:25000).

8.Схема 5.1. Схема планируемого размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Масштаб 1:25000).

9.Схема 7.1. Схема земельных преобразований, планируемых в связи с реализацией генерального плана городского поселения «Атамановское» (Масштаб 1:25000).

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» осуществлялась в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ между администрацией муниципального района «Читинский район» и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИТерплан)  №14-09-ДГ/ГП-09. Предметом договора является разработка генерального плана поселения.

В подготовке и обсуждении результатов научного отчета, содержащего обоснование проекта схемы территориального планирования муниципального района, приняли участие:

специалисты ООО «НИПИ Терплан»;

специалисты Администрации муниципального района и Администрации городского поселения;

специалисты федеральных органов государственной власти, подразделения которых расположены на территории края;

привлеченные к работе специалисты научных и образовательных организаций.

Требования к составу Генерального плана устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) поселения относятся:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны сельских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства».

Следовательно, к объектам капитального строительства местного (поселенческого) значения, размещение которых планируется в Генеральном плане поселения относятся следующие объекты:

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

объекты социального муниципального жилищного фонда;

библиотеки;

места досуга и объекты организаций культуры;

объекты массовой физической культуры и спорта;

места массового отдыха жителей поселения;

объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

объекты освещения улиц;

места захоронения.

Учитывая, что генеральный план городского поселения «Атмановское» разрабатывается раздельно для территории поселения в целом и для населенного пункта Атамановка в данном документе решаются вопросы размещения следующих объектов капитального строительства местного значения.

объекты электроснабжения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов.

Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы комплексной оценки территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна быть сформулирована таким образом, чтобы она соответствовала законодательным установлениям, предъявляемым к содержанию документа. Цель, как мы покажем в последующих главах, должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования городского поселения: «Целью территориального планирования городского поселения «Атамановское» является определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения  систем электроснабжения, а также мест приложения труда населения за пределами населенного пункта, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории городского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории городского поселения, на которой указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения, а также другие схемы содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;

исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

определить ограничения использования территории поселения и населенных пунктов в градостроительных целях;

изучить комплексное развитие территории поселения и населенных пунктов и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития поселения и населенных пунктов;

на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Городское поселение «Атамановское» (далее – городское поселение) занимает центральное положение внутри территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края. В составе поселения имеются населенные пункты: Атамановка и Каменка.

Территория городского поселения -  230,427 км2.

На территории городского поселения проживает –  9590 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории городское поселение является хорошо освоенным. Плотность населения в городском поселении -  41,618 чел/км2. Вместе с тем, все население сосредоточено преимущественно  в одном населенном пункте –  Атамановка. (По данным переписи населения 2002 г, численность населения н.п. Атамановка составляла 9463 чел.)

Рис.1. Местоположение на территории МР «Читинский район»  и схема границ городского поселения и существующие границ населенных пунктов

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте  достаточно высокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют возможности для его развития и не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.

Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и вдоль автомобильной магистрали А-166 «Чита-Забайкальск». Здесь расположены основные массивы застроенных земель.

Климат резко континентальный с большими перепадами сезонных и суточных температур. Зимой в понижениях рельефа преобладает ясная, маловетреная и сильно морозная погода. На фоне низких температур количество солнечной радиации достаточно велико и сравнимо с южными районами страны. Лето теплое с малым количеством осадков.

Байкало-Становая горно-таежная область занимает большую часть территории, доходит почти до широты Читы. Определяющую роль в формировании климата здесь играет чередование котловин и горных хребтов. В котловинах континентальность и суровость углубляются. В замкнутых котловинах в январе-феврале, в связи с устойчивыми инверсиями, характерны погоды повышенной степени морозности. Среднегодовая температура воздуха составляет -2,5° - 4,3°, изменяясь в годовом ходе от -20° -28° в январе до +15° +18°  в июле. Осадков в целом за год выпадает немного: 300-400 мм за год. Преобладающее направление ветра обусловлено рельефом: в долинах северо-западные – юго-восточные ветры, а на участках, открытых с западной части горизонта, в течение года преобладают северо-западные и западные ветры.

По строительно-климатическому районированию территория поселения расположена в пределах зоны (1B) – характеризуемой как ограниченно-благоприятной по условиям строительства. По условиям адаптации пришлого населения территория характеризуется относительно благоприятными (гипокомфортными) условиями и благоприятными (прекомфортными), т.е. в целом условия благоприятны для проживания как коренного, так и пришлого населения. Климатические условия района оцениваются в целом как благоприятные для отдыха (кратковременного и круглогодичного) как в зимний период, так и летом.

Рельеф и геологическое строение. район находится в зоне средне- и низкогорий, в пределах Станового, Яблонового, Черского и Даурского хребтов, разделенных их межгорными и внутригорными впадинами – Беклемишевской, Читино-Ингодинской, Оленгуйской и Маккавеевской с абсолютными отметками от 650 до 1000 м, к которым приурочены долины рек и озерные котловины. Именно в них и сосредоточена основная экономическая деятельность в районе.

Территория поселения расположена между отрогами Даурского и Черского хребтов с высотными отметками 1121,5 м (г. Чертов Пик) и 1050,5 м (гора без наименования).  В низинной части с севера на юг расположена падь р. Никишиха с отметками 689,0 и падь Кручина с отметкой 627,0. Низкие отметки 618,4 м связаны с поймой реки Ингода вдоль южной границы поселения.

Рис.2. Рельеф поверхности территории  поселения и прилегающих территорий

Почвы района отнесены к Читинско-Улетовскому лесостепному почвенному округу, в котором наиболее пригодны для сельского хозяйства мучнисто-карбонатные черноземы и перегнойно-глеевые мерзлотные почвы. Большой урон плодородному почвенному слою наносится паводками реки Ингоды и ее притоков. Зарождение нового слоя осуществляется крайне медленно из-за низких температур. По долине реки  Ингоды получили распространение мерзлотно-таежные поверхностно-ожелезенные и железистые мерзлотные и глубокопромерзающие почвы. Почвы характеризуются своеобразным термическим режимом. Глубоко промерзают, сильно охлаждаются и медленно оттаивают. Нижние горизонты остаются холодными или мерзлыми, профиль укорочен, гумусовые горизонты имеют незначительную мощность, а разложение органических остатков и выносимых органических удобрений протекает крайне медленно.

Относительно благоприятными являются мерзлотно-луговые почвы. Недостатком этих почв является сильное переувлажнение, при этом почва ползет по склону.

Малоблагоприятными являются мерзлотно-таежные типичные, недостаточно обеспеченные питательными веществами. Весь профиль этих почв имеет кислую реакцию и нуждается в регулярном внесении удобрений, известковании.

Многолетняя мерзлота в исследуемом городском поселении имеет островное распространение и приурочена к отрицательным формам рельефа: долинам, падям, склонам гор (северной экспозиции) и местным понижениям поверхности (впадинам, ложбинам и т.д.).

«Союзником» физического выветривания является сезонная и многолетняя мерзлота. И хотя последняя носит островной характер, обе они усугубляются, ускоряют процессы разрушения коренных пород. При сезонных изменениях температур горных пород происходят криогенные процессы, сопровождаемые пучением грунтов (бугры пучения), выдавливанием обломков коренных пород на поверхность с образованием каменистых скоплений в виде курумов («каменных рек» или «каменных морей»). По склонам гор и речных долин могут развиваться солифлюкационные процессы, т.е. медленное сползание переувлажненных грунтов вниз по склону с образованием натечных форм (языков, валов и т.п.).

Район находится в области островского распространения вечномерзлых горных пород мощностью до 100 м с температурой грунтов в зоне нулевых годовых амплитуд порядка минус 0,1 – 1,2 градусов.

Водные ресурсы поверхностных вод связаны с р. Ингода, образующими на территории поселения р. Никишиха, р. Глубокая, р.Кручина, ее наиболее крупные притоки. Подземные воды значительны по запасам особенно в центральной части поселения, где расположены населенные пункты Атамановка, Каменка.

Лесные ресурсы  по площади эксплуатируемых лесов характеризуются как значительные – 3,78 тыс. км2. Однако интенсивные рубки леса привели к истощению сырьевых ресурсов для промышленности. Поэтому в пределах поселения объем рубки леса будет сокращен.

Кроме того, для снятия высокой антропогенной напряженности на лесные территории должна быть увеличена степень защищенности лесов. Преимущественно, леса поселения,  используются в рекреационной деятельности.

Минерально-сырьевые ресурсы  на территории поселения представлены общераспространенными строительными полезными ископаемыми (габбро, песок, камень строительный). На территории поселения установлены границы зон залегания полезных ископаемых, которые отображены на рис.3 (Схема 1.2. Схема использования территории городского поселения (подземные объекты). Список месторождение полезных ископаемых приведен в таблице 1.

| Таблица 1. Список месторождений полезных ископаемых городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по реестру | Наименование месторождения | Состав |
| 5 | Песчанское | Габбро |
| 7 | Атамановское | Песок |
| 9 | Гора гранитная | Камень строительный |

Рис.3. Схема использования территории городского поселения (подземные объекты)

По функциональному типу поселение можно определить как места приложения труда в сферах ВПК, предприятий перерабатывающей промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной продукции (фермерские хозяйства), сезоннообитаемые поселки (дачи).

Транспортная инфраструктура. Транспортная освоенность поселения имеет высокие  показатели. Немаловажную роль в жизни населенного пункта играет железнодорожный и автомобильный транспорт, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. С севера на юг по территории поселения проходит автомагистраль А -166 федерального значения «Чита-Забайкальск».

Энергоснабжение поселения осуществляется от Читинской энергосистемы по ВЛ-220, 110, 35 кв. Распределение электроэнергии осуществляется через подстанцию «Атамановская» 35/10 кВ, которая располагается восточнее существующих границ населенного пункта Атамановка. Схема электроснабжения района надежна.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное и осуществляется от мелких отопительных котельных, работающих на угле. Индивидуальный жилой фонд и мелкие общественные здания отапливаются печами.

Водоснабжение населенных пунктов базируется на поверхностных и подземных водах. В населенном пункте Атамановка имеются централизованные системы водоснабжения. Большое количество локальных систем водоснабжения построено для  учреждений отдыха. В «дачных поселках» используются нецентрализованные источники (скважины, колодцы).

В населенном пункте Атамановка построены системы канализации. Системы, как правило, не отвечают санитарным требованиям. Локальные (групповые) системы водоотведения организованы от индивидуального жилого фонда. Очистных сооружений на территории поселения нет. Организованы выгреба.

Газоснабжение городского поселения производится сжиженным газом, доставляемым с ГНС городского округа «Город Чита».

В социальной сфере городское поселение  сохраняет благоприятную (в районе и в крае) обеспеченность населения социальными услугами, учреждениями социальной сферы, организациями общественного питания и бытового обслуживания.

Экологическое состояние. В последние годы прослеживается отчетливая тенденция сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ. По сравнению с 1989 годом общий объем выбросов уменьшился в 1,2 раза. На сокращение объемов выбросов повлиял спад производства в реальном секторе экономики.

Одна из экологических проблем на территории поселения – загрязнение водных ресурсов сточными водами.

Южная часть поселения подвергается периодическим паводкам с крупным ущербом для дачного хозяйства и опасности жизни людей.

Радиационный фон в поселении в пределах допустимых норм.

Кроме того, имеет место загрязнение территорий, прилегающих к населенным пунктам, бытовыми отходами.

1.2.СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Городское поселение «Атамановское» – территориальное образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами. Основным видом территориальных ресурсов являются земли, расположенные в границах городского поселения. Значительная доля земель используется в различных целях. Использование земель в различные периоды существования городского поселения отличалось от современного использования.

При определении целевого использования земель городского поселения использовались землеустроительные материалы, материалы по установлению предполагаемых границ земель поселений.

Учтены результаты работ по инвентаризации и учету земель на  территории городского поселения и населенных пунктов.

1.2.2. ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Формирование территории городского поселения, в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти края.

Федеральный закон устанавливает требования к формированию территории городского поселения (ФЗ-131 Глава 2, статьи 10-13).

В соответствии с законом:

1. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации;

2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

3. В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

4. В границах городского поселения могут находиться один городской населенный пункт, а также сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями;

5. Границы поселения не могут пересекаться границами населенного пункта.

При установлении в 2004 году границ муниципальных образований – городских  и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения  района  (Картографическое описание границ муниципальных образований Читинского района, Приложения к Закону Читинской области  «Об установлении границ и наделении статусом городских и сельских поселений муниципальных образований Читинской области».

Разграничение территории района на поселения проводилось с учетом соблюдения интересов органов местного самоуправления городских и сельских поселений.

Утвержденные границы муниципального образования показаны на рис. 4.

Рис 4. Схема существующих границ поселения

1.2.3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория городского поселения в настоящее время используется для размещения различных объектов капитального строительства федерального, республиканского, районного и поселенческого значения.

Распределение земель городского поселения по определенным видам использования территории, проводилось в отношении следующих видов использования земель  поселения: земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, земли запаса.

Земли запаса в настоящее время преимущественно свободны от использования в каких-либо целях.

Состав земель городского поселения, относящихся к различным категориям  в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) приведен в Таблице 2 и на рис.5,6 (Схема 1.3. Схема границ земель различных категорий и Схема 1.4. Схема существующего использования территории городского поселения).

| #### Таблица 2. Состав земель городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район», относящихся к различным категориям (по официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием территории) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛИ | ОФИЦИАЛЬНО (КМ2) | ### ДОЛЯ (%) | ФАКТИЧЕСКИ (КМ2) | ДОЛЯ (%) |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АТАМАНОВСКОЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 230,427 | 100 | 230,427 | 100 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 17,846 | 7,744 | 17,876 | 7,744 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | 201,534 | 87,46 | 201,534 | 87,46 |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (В ГРАНИЦАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ) | 7,9 | 3,428 | 7,9 | 3,428 |
| ЗЕМЛИ ТРАНСПОРТА | 0,137 | 0,059 | 0,137 | 0,059 |
| ###### ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА | 3,01 | 1,3 | 3,01 | 1,3 |

На землях сельскохозяйственного назначения,  лесного фонда и населенных пунктов образованы территории рекреационного назначения площадью 25,825 кв.км., а также  организованы дачные хозяйства совокупной площадью 4,388 кв.км.

На землях лесного фонда организованы просеки, по которым проложены линии электропередач площадью 1,657 кв.км., выделены участки луговой растительности (площадью 5,838 кв.км) и степной ( площадью 0,218 кв.км.). Площадь территории под горельниками составляет 5,463 кв.км, под полевыми и лесными дорогами – 0,124 кв.км

Рис 6. Схема существующего использования территории городского поселения

1.2.4. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.2.

Приведенные объемные показатели использования территории городского поселения в различных целях свидетельствуют о сложившемся несоответствии между целевым использованием земель и установленными категориями, что вызвано в основном несовершенством земельного законодательства и его частыми и противоречивыми изменениями. При разработке данного документа, документации по планировке территорий и проведении в последующем землеустроительных мероприятий следует устранить указанные несоответствия и упорядочить землепользование на территории городского поселения. Необходимо в ближайшем будущем осуществить основные земельные преобразования переходного характера, в связи с установлением планируемых границ населенного пункта: кадастровый учет, разграничение земель по принадлежности различным собственникам, кадастровую оценку земель и т.д.

##### АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отнесение земель к различным территориальным зонам указывает на целевое использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного происхождения.

Основными параметрами, характеризующими использование земель наряду с объемными показателями, приведенными в предыдущем разделе, являются показатели, характеризующие интенсивность использования земель и режим их использования, зависящий от внешних факторов (климата, рельефа, геологического строения, почв и растительного покрова и т.д.). Для изучения существующего использования и определения перспективных направлений развития территории городского поселения необходима оценка этих показателей в процессе их изменения в течение достаточно продолжительного периода.

Интенсивность использования земель обусловлена интенсивностью и режимом использования связанных с нею территориальных ресурсов: водных объектов, промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и населенных мест. Это означает, что изучение интенсивности использования территории следует проводить по отдельным группам объектов, связанным с различными целями использования земель.

В настоящем разделе:

исследуются существующие территориальные ресурсы, расположенные в соответствующих территориальных зонах, а также режимы их использования;

определяются параметры, характеризующие интенсивность использования ресурсов в течение последних 10-15 лет;

выявляются тенденции, на основе которых прогнозируется изменение этих параметров в перспективе (20 лет);

обосновываются выводы об эффективности современного использования территории городского поселения и необходимости сохранения того или иного вида использования.

1.3.2. КЛИМАТ И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ГИДРОРЕСУРСЫ)

Климат территории поселения зависит от следующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, характера подстилающей поверхности. В последние десятилетия немаловажную роль в этом приобретает хозяйственная деятельность человека. Для получения наиболее полного представления о климате в городском поселении необходимо рассмотреть влияние данных факторов на формирование климата.

Количество радиации, поступающей на земную поверхность, зависит от высоты солнца над горизонтом. В летние месяцы данный показатель имеет наивысшее значение. Зимой радиационный баланс имеет отрицательное значение, что свидетельствует о выхолаживании поверхности. Большие значения альбедо в зимнее время объясняются высокой отражательной способностью снежного покрова.

Интерполируя данные по солнечной радиации, можно сказать, что суммарная солнечная радиация на территории поселения составляет 112 ккал/см², а годовой радиационный баланс - 42 ккал/см².

На суточный ход радиации оказывает влияние и прозрачность атмосферы, особенно при ясном небе. Летом в первой половине дня атмосфера более прозрачна, чем во второй. Это связано с увеличением абсолютной влажности воздуха и запыленностью атмосферы вследствие конвекции. В весенне-летнее время лесные пожары значительно снижают прозрачность атмосферы.

При прохождении зимнего циклона температура воздуха повышается в среднем на 10-15 ºС, а иногда на 20 ºС. Осадков выпадает много.

В теплое время года преобладает пониженное давление атмосферы, что ведет к формированию циклональных типов погод с более частыми ветрами, особенно весной и осенью.

На фоне общей циркуляции атмосферы проявляется также и местная циркуляция, обусловленная различиями внутри горно-расчлененного рельефа. Она проявляется в виде горно-долинных и склоновых ветров. Макроциркуляционные процессы могут усиливать при совпадении направления местные потоки воздуха или ослаблять скорость ветра.

Анализ показывает, что в годовом ходе повторяемости ветров преобладают ветры северного румба. Весной из-за перестройки атмосферных процессов происходит усиление ветра, поэтому число дней со штилями падает.

Циркуляция атмосферы оказывает большое влияние на самочувствие человека. Одни и те же атмосферные процессы на больных оказывают разное влияние.

При установлении глубокого циклона (погоды с ветром и осадками с понижением атмосферного давления) в сочетании с теплым атмосферным фронтом количество кислорода в воздухе может резко снижаться (на 25-30 г/м³).

Важным климатообразующим и курортно-реакционным фактором является подстилающая поверхность, влияние которой на климат проявляется через высоту местности над уровнем моря и горный рельеф.

Читинский район в целом и территория поселения, в частности, относится к довольно приподнятым над уровнем океана территориям. Таким образом, основываясь на показателе термического градиента (0,6 Сº на 100 м высоты), климат на территории Читинский района холоднее, по сравнению с нулевой уровневой поверхностью.

Горы не только задерживают воздушные массы и изменяют направление их движения, но и способствуют образованию местных ветров. Большую роль в формировании климата играют котловины. Было установлено, что в котловинах формируются самые низкие зимние температуры воздуха, самое высокое атмосферное давление, а также большие суточные амплитуды температур, влажности воздуха. Особенно резко влияние котловин проявляется при антициклоне.

Зимой холодный воздух заполняет котловины и застаивается, происходит значительная потеря тепла радиационным выхолаживанием. В связи с этим зимой воздух внутри котловин оказывается холоднее, чем на расположенных выше склонах (температурная инверсия). Инверсия захватывает слой воздуха мощностью 1-2 км. Разность температур между верхней границей слоя инверсии и приземным слоем воздуха составляет 4,0 - 4,5 ºС ( в отдельные дни – 8 - 12ºС).

Влияние рельефа, в том числе и котловин, сказывается на количестве атмосферных осадков. Наветренные склоны осадков получают больше; в котловинах осадков выпадает меньше, чем в горах.

Из-за температурной инверсии среднегодовые температуры в котловине ниже (-2,1 ºС), чем на склоне (-1,4ºС).

Абсолютный минимум температуры воздуха зимой достигает - 54ºС, в июле до +4ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха, зарегистрированный в январе, -1ºС, в июне, июле +40ºС.

Горно-котловинный рельеф территории района влияет не только на формирование климата, но и на экологическую ситуацию. В котловинах воздух застаивается, загрязняется. Глубокая температурная инверсия препятствует перемешиванию загрязненного приземного воздуха и чистого воздуха высоких слоев, что способствует загрязнению воздуха всевозможными примесями. Глубокие инверсии в центре устойчивого антициклона играют роль в распространении инфекционных заболеваний, а также в возникновении ряда метеотропных заболеваний.

В состав гидрографической сети поселения входит река Ингода с многочисленными притоками и озерами, принадлежащие бассейну реки Амур.

| #### Таблица 3. Характеристика рек городского поселения «Атамановское» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕКА | КУДА ВПАДАЕТ | РАССТОЯНИЕ ОТ УСТЬЯ, км | ОБЩАЯ ДЛИНА, км в границах поселения |
| Р. Ингода | р. Шилка (лв) | 560 | 46,4 |
| Р. Никишиха | Р. Ингода (лв) | 218 | 4,5 |
| Р. Кручина | Р. Ингода (лв) | 200 | 18,0 |
| Р. Глубока | Р.Ингода (лв) | 15,4 | 15,4 |

Для речных водосборов характерна значительная заболоченность, 6-12%, залесенность 70-80%, отмечается широкое распространение наледей.

Речные долины крупных и средних рек пойменные, асимметричные, ящикообразные. Склоны долин террасированные, ширина долин по дну колеблется от 0,5 до 12 км (р. Ингода). Долины малых рек и верховья крупных представляют собой ущелья и теснины.

Поймы рек шириной 0,3 – 2,5 км заболоченные, изрезаны многочисленными протоками и старицами, затапливаются практически ежегодно.

Русла рек извилистые, умеренно извилистые, шириной 5-200 м, деформирующиеся, изобилуют перекатами, осередками и др. русловыми образованиями. Глубина рек 0,5-1,7 м, скорость течения 0,5 - 1,5 м/с.

По условиям водного режима реки относятся к дальневосточному типу и характеризуются хорошо выраженным весенним половодьем, дождевыми паводками в летне-осенний период и устойчивой зимней меженью. Летняя межень наблюдается только в маловодные годы и продолжительность ее не превышает 20 суток.

Высшие в году подъемы уровня воды в реках наблюдаются как в период весеннего половодья, так и во время прохождения летне-осенних паводков. Максимальная амплитуда колебания уровня составляет на малых реках 1,5 – 2,5 м, средних 2,5 – 3,5 м, крупных (Ингода) 3,5 – 4,5 м.

В отдельные годы паводки на реках могут приобретать характер разрушительных наводнений, при которых происходит затопление сельхозугодий, населенных пунктов. В пределах района катастрофические наводнения наблюдались в 1944, 1985, 1988, 1990, 1991 гг.

Рассматриваемая территория относится к зоне умеренного оттока, средний многолетний модуль стока составляет около 2,5 л/с км2, колеблясь по отдельным водосборам от 0,7 на малых реках до 2 – 3,5 л/с км2 на крупных. Для стока характерна значительная многолетняя изменчивость (СV = 0?4 – 0,8).

На многих реках сток зимой отсутствует в течение 6 месяцев. Перемерзают на отдельных участках и крупные реки (Ингода) сроком до 1,0 – 3 месяцев. В средний по водности год район располагает водными ресурсами в объеме 3,06 км3, в год 95% обеспеченности -1,15 км3.

Критерием оценки водных ресурсов принят средний годовой и минимальный 30-ти суточный речной сток 95% обеспеченности. В качестве опорных использованы данные о стоке в пунктах наблюдений.

В зимний период ресурсы поверхностных вод практически отсутствуют.

Зимний режим характеризуется продолжительным ледоставом 190-210 суток. Максимальная толщина льда на водных объектах отмечается в марте и достигает 1,5 – 1,7 м. Окончание ледостава наблюдается в среднем в III декаде апреля – I декаде мая. Вскрытие рек сопровождается ледоходом (шугоходом) средней продолжительностью до 7 суток и заторными явлениями, нередко вызывающими значительные  подъемы уровня воды в реках.

На малых реках и озерах лед тает на месте. Полное очищение рек и озер ото льда происходит в среднем в I-II декаде мая.

С освобождением водоемов ото льда начинается интенсивный прогрев поверхностных вод, который достигает максимальных значений в июле – августе – 17-18°, в отдельные дни может достигать 19-25°. На малых реках максимальная температура воды не превышает 13-15°.

С августа происходит постепенное охлаждение воды, в III декаде сентября отмечается переход температуры воды через 10°, а в I – II декаде октября через 0,2°С.

Качество природных поверхностных вод отличается хорошими показателями. Воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, иногда группе натрия, имеют малую минерализацию от 30 до 104 мг/л. В период зимней межени минерализация на реках Чита и Ингода в районе г. Читы ниже сброса сточных вод с очистных сооружений городской канализации возрастает до 500 – 870 мг/л. Повышенную минерализацию имеют бессточные и малопроточные озера. Речные воды мягкие. Жесткость не превышает 1 – 2,5 мг-экв/л, в озерах жесткость возрастает до 5 – 8 мг-экв/л.

По реакции рН, содержанию кремния и железа воды соответствуют нормам, предъявляемым к питьевой воде.

В зимний период на р.Ингода наблюдается дефицит кислорода.

В соответствии со схемой структурно-гидрогеологического районирования территория района относится к гидрогеологической складчатой области Центрального Забайкалья и располагается в пределах гидрогеологических массивов хребтов Яблонового, Черского и Даурского и сочлененных с ними артезианских бассейнов – Читино-Ингодинского, Беклемишевского, Оленгуйского и Маккавеевского.

В пределах гидрогеологических массивов развиты трещинные и трещинно-жильные воды, связанные с разновозрастными интрузивными, эффузивными и метаморфическими породами. В артезианских бассейнах, сложенных осадочными отложениями мезозойского и кайнозойского возраста, развиты порово-пластовые и трещинные воды.

Подземные воды пресные, с минерализацией от 0,06 – 0,2 до 0,5 – 1,0 г/л, по составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

На режим подземных вод значительное влияние оказывает многолетняя мерзлота, на площадях развития многолетнемерзлых пород подземные воды подразделяются на надмерзлотные и подмерзлотные.

Краткая характеристика основных водоносных комплексов, развитых на территории района «Читинский район» и на территории поселения «Атамановское» описаны в Схеме территориального планирования муниципального района «Читинсий район»

Ресурсы подземных вод на территории района распределены неравномерно. Основная их часть сосредоточена в артезианских бассейнах, куда осуществляется слив подземных вод со стороны гидрогеологических массивов.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Читино-Ингодинского артезианского бассейна на территории Читинского района оцениваются в количестве 7 – 8 м3/сек (общее их количество по бассейну составило 16,8 м3/сек).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов поселения  базируется на подземных водах водоносного комплекса верхнеюрско-нижнемелового возраста, для которых разведаны месторождения подземных вод.

В пределах  Читино-Ингодинской впадины возможна организация сосредоточенных водозаборов производительностью от 0,05 до 0,1 м3/сек, в горных районах – от 0,01 до 0,05 м3/сек, а на участках тектонических нарушений – до 0,1 м3/сек и более.

Река Ингода, слившись с р. Онон, образует Шилку (одну из рек, составляющих р. Амур). Длина 708 км, площадь бассейна 37,2 тыс. км2. Берёт начало в хребте Хэнтэй. В верховьях течёт в узком ущелье, в среднем течении — по широкой котловине между хребтом Яблоновым и Черского, ниже впадения р. Чита прорезает хребет Черского и ряд невысоких горных хребтов, где долина её сужается. Питание главным образом дождевое. Средний расход воды у устья 72,6 м2/сек. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. При впадении р. Чита — г. Чита. По долине Ингоды проходит на большом протяжении Транссибирская магистраль.

ИНГОДА, левая составляющая р. Шилка. Берет начало на склоне г. Сохондо. Длина реки 708 км. Площадь водосбора 37 200 км2. Ср. годовой сток в устье 3,39 км3. Ледяной покров обычно устанавливается в начале ноября, разрушается в конце апреля. Продолжительность ледостава 150—195 дней. Толщина льда от 150—160 см у с. Улеты до 220—230 см в районе с. Дешулан и пгт Атамановка. У с. Дешулан и г. Чита река периодически перемерзает.

Течет она в северовосточном направлении и только от Читы поворачивает строго на восток, соединяет свои воды с голубым Ононом, образуя Шилку.

Ингода — горная забайкальская река, с быстрым течением и приличной глубиной, местами достигающей шести метров. Русло широкое—от 100 до 200 и более метров, довольно извилистое, с большими кривунами, множеством небольших островков, песчаных кос и отмелей. Есть протоки и старицы, а в верхнем течении водопады.  Ингода неописуемо красива. Дно Ингоды преимущественно каменистое, частенько галечное, по руслу много каменных глыб — валунов, довольно приличных размеров. Множество горных рек и речушек питают Ингоду своей зеркально чистой водой, являясь прекраснейшими местами для обитания рыб. В Ингоде обитают таймень, ленок, сом, щука, красноперка, коньгубарь, хариус, чебак, налим, бычокподкаменщик, гольян, сорога, пескарь. Лучшие места для спиннингистов и удильщиков — прежде всего перекаты, улова, плесы и устья впадающих речек. Летом, с наступлением жарких дней, тайменя лучше всего ловить на перекатах или же в глубоких, плохо прогреваемых солнцем ямах, у обрывистых берегов с нависшими над водой деревьями или кустами, а ленка — на перекатах.

Река Никишиха относится к амурскому бассейну и впадает в р. Ингоду. Левый приток реки Ингоды. Длина 83 км. Средняя глубина 0,5 м. Максимальная глубина 1 м. Промерзает на перекатах. Дно каменисто — галечное. Истоки ее находятся на высоте около 1150 м, устье - на высоте 650м. Длина реки составляет 80 км. Места на Никишихе живописные и поэтому привлекают сюда туристов, а также просто отдыхающих. Река бежит прижимаясь к крутым бортам хребта Черского. Горный рельеф определяет высокую скорость течения у истоков, в устье течение реки спокойное. Главным источником питания реки являются дождевые воды, поэтому наибольший уровень воды бывает в летний период. Растительность представлена сосной, лиственницей, березой, багульником (рододендроном).

Река Никишиха — типичная горная речушка, с каменистым дном, с валунами, иногда даже перегораживающими русло. Есть глубокие ямы, плесы и перекаты, где всегда держится холоднолюбивая рыба и, прежде всего, ленок, хариус. С большой водой нередко наведываются крупные хищники — таймень и щука.

Река Кручина, левый приток Ингоды, то есть, её «боковушка». В саму – же Кручину, впадает ещё несколько ручейков и речушек.

Берет начало на юго-восточном склоне хр. Черского. Длина реки 122 км. Площадь водосбора 1820 км2. Ср. годовой сток в устье 0,088 км3. Ледяной покров устанавливается обычно в кон. окт., разрушается в начале мая. Продолжительность ледостава достигает 175—200 дней. Река перемерзает.

Основную массу озер составляют старицы и озера термокарстового происхождения. Озера преимущественно бессточные, относятся к категории малых и очень малых с площадью зеркала менее 1 км2.

Территория поселения обладает богатыми подземными гидроресурсами (Показаны на  Схема использования территории городского поселения (подземные объекты)).

На описываемой территории выделены следующие водоносные комплексы и зоны трещиноватости:

1. Водоносный криогенно-таликовый горизонт аллювиальных отложений современных пойм.

Водоносный горизонт приурочен к пойменным отложениям рек, представлен песчано-галечными отложениями с валунами, с прослоями песков, суглинков и илов.

Содержание  глинистых  фракций  увеличивается  в  составе  пойм  притоков,  на заболоченных   участках,   в   верхах   разрезов   преобладает   торф,   иловатый   суглинок. Водоупором горизонту служат многолетнемерзлые породы, аргиллиты, алевролиты мезозоя, монолитные блоки коренных скальных пород. Мощность водоносного горизонта составляет 0,5-1 м для пойм мелких речек и до 2,5-3,6 м - для поймы р. Ингода. Порово-пластовые воды обладают свободной поверхностью.

Водообильность пойменных отложений значительная. Коэффициент фильтрации песчано-галечных отложений составляет порядка 893 м/сут. на периферии 125-640 м/сут.

По физическим свойствам воды чистые, прозрачные, без цвета, вкуса и запаха По химическому составу порово-пластовые воды относятся к гидрокарбонатным кальциево-магниевым с минерализацией до 0,1 г/л. На рисунке 2 показана схема использования территории поселения (подземные объекты). Воды пойменных отложений для хозяйственных и питьевых целей являются ограниченно пригодными.

2. Локально-водоносная криогенно-таликовая зона трещиноватости средне-верхнеюрских вулканогенно-осадочных образований.   Водовмещающие    породы    представлены конгломератами,    конгло-брекчиями,  порфиритами. Мощность зоны эффективной трещиноватости, представленная песчаниками и галечниками не превышает 4-5 м.

По данным скважин, осадочно-вулканогенные породы водоносны в пределах глубин 100 м. Дебиты скважин изменялись от 0,6 л/с до 6,1 л/с. По    химическому    составу    воды    гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Минерализация 0,11 г/л.

Описываемый   водоносный   комплекс   может   быть   рекомендован   как   источник водоснабжения населения.

3. Локально-водоносная криогенно-таликовая зона трещиноватости протерозойских-архейских интрузивных образований. Формирование, накопление и движение  подземных  вод  происходит  в  зоне  эффективной  трещиноватости  пород различного возраста, мощность которой по данным скважин колеблется от 84-142 м. Значительная роль в накоплении воды в породах принадлежит разрывным дислокациям и сопровождающим их зонам повышенной трещиноватости. В их пределах мощность зоны эффективной трещиноватости пород составляет 150-200 м.

Водообильность трещиноватой зоны выветривания крайне неравномерна. Удельные дебиты скважин изменяются от 2,9 до 20 л/с, имеются и безводные участки. Высокодебитные  родники   и   скважины приурочены к мелким нарушениям, по которым формируются гидротермальные талики.

Режим подземных вод  напорно-безнапорный.   Глубина  залегания   зеркала воды изменяется от 0-0,8 м до 10-30 м. На участках развития многолетнемерзлых пород подземные воды вскрыты на глубинах от 70 м до 200 м. В этом случае трещинные воды приобретают напор, часто достигающий поверхности земли.

Необходимо указать на наличие теснейшей связи трещинных вод с трещинно-жильными. Нарушения, рассекающие гидрогеологические массивы, являются каналами, по которым дренируются трещинные воды.

Описываемый   водоносный   комплекс   может   быть   рекомендован   как   источник водоснабжения населения.

Обводненность, глубина залегания и качество подземных вод зависят от степени трещиноватости пород, глубины залегания, мощности зоны аэрации, наличия и мощности многолетней мерзлоты и др.

Крупных месторождений и водозаборов на территории поселения нет.

Водоснабжение населенных пунктов базируется на поверхностных и подземных водах. В населенном пункте Атамановка имеются централизованные системы водоснабжения. Большое количество локальных систем водоснабжения построено для  учреждений отдыха. В «дачных поселках» используются нецентрализованные источники (скважины, колодцы).

1.3.3. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Вторым по значимости в экономическом отношении видом территориальных ресурсов являются полезные ископаемые, как извлекаемые, так и находящиеся в месторождениях, не освоенных в настоящее время.

Запасы полезных ископаемых обнаружены на землях, используемых в различных целях (показаны на Схеме использования территории городского поселения (подземные объекты) рисунок 3.

Извлечение полезных ископаемых связано с переводом земель из других категорий в земли промышленности. Это, как правило, связано с экономической оценкой эффективности добычи полезных ископаемых, которая в значительной степени должна превысить ущербы, наносимые недропользованием природе и экономическим интересам других землепользователей.

Из полезных ископаемых на территории поселения выявлены и разведаны месторождения  разнообразных видов строительных материалов, имеющих промышленное значение.

Всего на территории к середине 90-х годов прошлого века было разведано 3 месторождения полезных ископаемых, список которых приведен в таблице 4 в соответствии с материалами кадастра месторождений полезных ископаемых Забайкальского края.

| Таблица 4. Список месторождений полезных ископаемых городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование месторождения | Год открытия | Тип ископаемых | Наименование ископаемых |
| Песчанское | 1982 | см | Габбро (минеральная вата) |
| Атамановское | 1982 | см | Песок |
| Гора гранитная | 1982 | см | Камень строительный |

Габбро - высокопрочный стойкий к выветриванию строительный материал - магматическая горная порода черного или темно-зеленого цвета (встречается пятнистая окраска). Габбро в виде полированных плит используется для облицовки фасадов зданий;

изверженная глубинная горная порода, состоящая из основного плагиоклаза, от анортита до лабрадора, одного из минералов группы пироксенов, чаще всего авгита или редко - амфибола. Считается основной породой, содержит SiО2 от 40 до 52 %. Разновидности с содержанием плагиоклаза лабрадора более 85 % называются лабрадоритами, имеют серую или черную окраску с красивыми переливами синих и зеленых тонов за счет иризации (отражения световых лучей от внутренних плоскостей спайности минерала) - являются ценным декоративным и облицовочным материалом. Тяжелая порода, у которой истинная плотность почти равна средней плотности; отличается высокой прочностью при сжатии (200-430 МПа), высокой вязкостью, которая затрудняет обработку.

Структура. Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, крупно- и среднезернистая.

Текстура. Массивная, иногда пятнистая, полосчатая.

Габбро иногда содержат скопления рудных минералов и в этих случаях могут использоваться как руды меди, никеля и титана. Часто применяются в качестве строительного и облицовочного камня высокой прочности, для наружной и внутренней облицовки, преимущественно в виде полированных плит и для приготовления щебня и дорожного камня.

Габбро – весьма долговечный материал, срок службы которого превышает 1000 лет.

На территории района имеются перспективы выявления новых месторождений указанных видов строительных материалов.

1.3.4. ЛЕСА И ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Леса расположены преимущественно на землях лесного фонда (Схема 1.3. Схема границ земель различных категорий) рисунок 5. Однако они могут произрастать на неэффективно используемых по основному назначению сельскохозяйственных землях и на землях иных категорий, рисунок 6. Леса выполняют также защитную функцию, ограждая территории загрязненные техногенными выбросами от мест проживания человека (селитебных территорий) и особо ценных объектов живой природы.

Интенсивность использования земель лесного фонда в первую очередь связана с основными видами лесопользования, а также с рекреационной функцией лесов.

Лесной фонд занимает площадь 20,1534 тыс .га., что составляет 87,46% территории поселения. Район многолесный, лесистость 62%.

По лесорастительному районированию территория поселения относится к подзоне средне-таежных лесов Центрального Забайкалья.

Подавляющая часть покрытых лесом земель занята хвойными породами: лиственницей (60%) и сосной (20%). На долю лиственных пород (преимущественно, березы белой) приходится 15%, а 5% покрытых лесом земель занимают кустарники, в том числе половину площади – кедровый стланик. Лиственница распространена повсеместно, независимо от рельефа и экспозиции склонов. Сосна занимает южные склоны гор, невысокие всхолмленные участки, береговые террасы.

Как и во всех горных районах, для лесов поселения характерна вертикальная зональность распределения растительности. В целом она сводится к четырем основным поясам: лесной низкогорный от 650 до 700-800 м над уровнем моря; среднегорный – от 700-800 до 1000-1100 м; высокогорный (предгольцовый) – от 1000-1100 до 1300-1400 м; гольцовый (альпийский) – расположен выше границы леса. Границы поясов не представляют собой правильной горизонтальной линии. На открытых ветрам местах гольцовый пояс опускается значительно ниже, а по защищенным от ветров местам ассоциации лиственницы даурской поднимаются выше.

Горный рельеф и суровые климатические условия обуславливают невысокую производительность лесов, преобладают насаждения IV класса бонитета.

Значение лесного фонда в народном хозяйстве велико и многообразно. Помимо основного назначения лесов – удовлетворение потребности в древесине, они выполняют различные защитные функции.

Для лесов данного региона характерны своеобразные горные мерзлотно-таежные почвы, не имеющие аналогов в других районах страны. Почвы здесь отличаются высокой водопроницаемостью, имеющей большое значение в регулировании поверхностного стока. Грунты оттаивают медленно, накопившиеся зимой большие «запасы холода» в течение лета обуславливают своеобразие водного и термического режимов горных водотоков.

Достаточно неумеренно вырубить лес и вечная мерзлота пробуждается: растаивают подземные льды, уходит вода, образуются многометровые пустоты, начинается просадка (провал) грунта, ползут вниз по склону массы почвогрунта, возникают осыпи, курумы и т.п. Иначе говоря, могут проявиться тяжелые последствия. Поэтому названные горные леса потенциально являются не лесоэксплуатационными, а водоохранными, почвозащитными, криогенно-регулирующими, санитарно-курортными и санитарно-гигиеническими. Такое народно-хозяйственное применение служит целям охраны природы, улучшением окружающей человека среды и лучшего использования природных ресурсов.

Наличие крупного города – краевого центра у северо-западных границ городского поселения «Атамановское», определяет большое рекреационное значение лесов поселения.

| Таблица 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ И ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ ПО ГРУППАМ ПОРОД И ГРУППАМ ВОЗРАСТОВ (тыс.га, млн.м3) (в целом по Читинскому району) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Породы | Покрытые лесом земли | В том числе |  |  |  | Общий запас | В том числе |  |  |  |
|  |  | молодняки | средневозраст. | Приспевающие | Спелые и перестойн. |  | молодняки | средневозраст. | приспевающие | Спелые и перестойн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего лесов I+II+III группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 794,9 | 179,5 | 350,2 | 143,9 | 124,3 | 83,14 | 6,23 | 42,00 | 18,30 | 16,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиственница | 594,5 | 106,9 | 248,2 | 131,9 | 107,5 | 63,49 | 3,14 | 29,42 | 16,64 | 14,29 |
| Сосна | 204,1 | 74,2 | 101,4 | 11,6 | 16,9 | 19,46 | 3,16 | 12,46 | 1,56 | 2,28 |
| Лиственные: | 166,2 | 67,6 | 69,2 | 13,2 | 16,2 | 7,92 | 0,89 | 4,09 | 1,25 | 1,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 153,1 | 59,4 | 64,4 | 13,1 | 16,2 | 7,47 | 0,75 | 3,88 | 1,18 | 1,66 |
| ВСЕГО | 961,1 | 244,1 | 419,4 | 157,1 | 140,5 | 91,06 | 7,12 | 46,09 | 19,55 | 18,30 |
| % | 100 | 25 | 44 | 16 | 15 | 100 | 8 | 50 | 21 | 21 |
| В том числе леса II и III групп, возможные для эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 635,9 | 157,2 | 245,4 | 124,5 | 108,8 | 64,21 | 5,08 | 29,06 | 15,70 | 14,37 |
| Лиственные | 136,2 | 59,5 | 52,2 | 10,2 | 14,3 | 6,13 | 0,77 | 2,98 | 0,92 | 1,46 |
| ВСЕГО | 772,1 | 216,7 | 297,6 | 134,7 | 123,1 | 70,34 | 5,85 | 32,04 | 16,62 | 15,83 |
| % | 100 | 28 | 39 | 17 | 16 | 100 | 8 | 47 | 23 | 22 |

| Таблица 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ ( в целом по Читинскому району) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесные земли |  |  | Нелесные земли |  |  |  | Общая площадь |
| Покрытые лесом | Не покрытые лесом | Всего лесных земель | Угодья | Земли иного назначения | Неисполь-зуемые земли | Всего нелесных земель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1014,1 | 60,7 | 1074,8 | 7,4 | 3,2 | 11,2 | 21,8 | 1096,6 |
| 93 | 5 | 98 | 1 | - | 1 | 2 | 100% |

Из приведенных в таблице данных видно, что преобладают покрытые лесом земли (93%). Не покрытые лесом земли (5%) представлены, преимущественно, вырубками и гарями. Эти данные отражают состояние земель на момент учета и, таким образом, не покрытые лесом земли включают большие площади гарей от пожаров 1987 года.

Как свидетельствует опыт хозяйственной деятельности и многолетние наблюдения, естественное возобновление гарей и вырубок, в основном, происходит удовлетворительно, хотя вначале и со сменой пород, т.е. малоценными березой и осиной. Но уже к среднему возрасту насаждений верхний ярус формируется из коренных пород (лиственницы, сосны), а к возрасту спелости заканчивается формирование коренных лесов.

Нелесные земли включают угодья (пашни, сенокосы, пастбища, водные поверхности рек и озер); земли спецназначения (дороги, просеки, усадьбы и пр.) и неиспользуемые земли (болота, пески, каменистые россыпи).

В поселении, на землях лесного фонда организованы просеки, по которым проложены линии электропередач площадью 1,657 кв.км., выделены участки луговой растительности (площадью 5,838 кв.км) и степной ( площадью 0,218 кв.км.). Площадь территории под горельниками составляет 5,463 кв.км, под полевыми и лесными дорогами – 0,124 кв.км.

По народнохозяйственному значению леса разделены на различные группы и категории защитности.

| Таблица 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПО ГРУППАМ ЛЕСОВ И КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ (в целом по Читинскому району) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леса I группы |  |  |  |  | Эксплуатируемые леса II и III группы |  | Общая площадь |
| Леса санитарной охраны курортов | Запретные полосы вдоль рек | Защитные полосы вдоль дорог | Зеленые зоны городов и п.г.т. | Итого лесов I группы | Всего | В т.ч. возможн. для эксплуат. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5,6 | 87,4 | 3,7 | 103,3 | 200,0 | 896,6 | 772,1 | 1096,6 |
| - | 8 | - | 10 | 18 | 82 | 70 | 100% |

Леса I группы (защитного назначения) разделены на следующие категории защитности:

Запретные полосы (водоохранные и нерестовоохранные) выделены шириной 3 км по каждому берегу вдоль р. Ингоды,  шириной 0,2 км вдоль р.Кручина. Защитные полосы выделены шириной по 500 м с обеих сторон железной дороги и шириной по 250 м вдоль автодорог федерального значения.

Зеленые зоны выделены вокруг городского округа г. Читы. Леса зеленых зон выполняют важные санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, служат местом отдыха населения. Близко расположенная к г. Чите и наиболее посещаемая часть зеленой зоны выделена в лесопарковую зону, в которой запрещены все виды рубок, кроме санитарных и ландшафтных, а также промышленное строительство. Немалые площади в зеленой зоне отводятся садоводческим коллективам.

1.3.5. ТРАНСПОРТНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ,  ИХ ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

По территории поселения проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали, протяженность которой в границах поселения  – 19,360797 км.

Общая протяженность автодорожной сети поселения составляет 120,69 км. Сеть дорог по своей качественной структуре не отвечает современным требованиям.

По территории поселения проходит участок автомагистрали  (А-166) федерального значения «Чита-Забайкальск» протяженностью – 20,37 км.

Удельный вес дорог усовершенствованного покрытия от общей протяженности автодорожной сети поселения составляет 37,78% . Большинство искусственных сооружений на дорогах временного типа.

Протяженность прочих (лесные, полевые) дорог составляет 62,132 км.

Транспортная обслуженность поселения (транспортная доступность населенных пунктов и мест приложения труда) имеет хорошие показатели.

| Таблица 8. Список участков автодорог (между населенными пунктами) городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участки автодорог / присвоенный номер маршрута | Общая протяженность в границах поселения, км | Категория дороги |
| Федерального значения |  |  |
| «А-166» «Чита-Забайкальск» | 20,37 | 3 |

Техническое состояние дорог в настоящее время ухудшилось в связи с сокращением объемов строительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Пассажирские перевозки  внутрипоселенческого и межрайонного сообщения осуществляются  автотранспортными предприятиями городского округа «Город Чита».

Электроснабжение поселения осуществляется от Читинской энергосистемы (показано на рис.5 (Схема 1.3. Схема использования территории городского поселения (границы земель различных категорий)). Электроэнергия (в целом по Читинскому району) поступает за счет перетоков от Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и ОЭС Сибири по ВЛ-220кВ Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский – Чита (ТЭЦ-1) – Холбон.

От кольца ВЛ-110 кв городского округа г. Чита в юго-восточном направлении отходит ВЛ-110 кв до п/ст 220 кв Новая-Дарасун, к которой подключены подстанции 110 кв Атамановка и Кручина.

Потребители (юго-восточная часть Читинского района), проживающие вдоль железной дороги на участке Чита-Дарасун, питаются по сетям 35 кВ от п/ст 110 кВ Антипиха и Атамановка – подстанции 35 кВ базы НИИ, электробройлерная, н.п. Новотроицкий и от подстанций 220 кВ Новая и Дарасун – подстанции 35 кВ Бройлерная, ЖБИ, свинокомплекс (Маккавеево).

Мощности подстанций - п/ст Атамановка 110-35-6 кВ составляет 2х10 (тыс. кВА).

Распределение электроэнергии потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными и кабельными сетями напряжением 10 и 6 кВ.

Надежность электроснабжения потребителей поселения недостаточная, что связано с наличием устаревшего оборудования на электростанциях и в сетях одностороннего питания потребителей, наличием однотрансформаторных подстанций, недостаточной подпиткой кольца ВЛ-110 кВ города Читы.

1.3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Территория населенных пунктов Атамановка, Каменка - наиболее интенсивно используемые части территории городского поселения. Именно на них расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает почти все население городского поселения.

Населенный пункт Атамановка образован в местах приближенных к местам традиционного расселения, о чем свидетельствует наличие археологических памятников.

В современном виде населенные пункты формировались как жилая зона в местах активного приложения труда на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Населенный пункт Атамановка в процессе своего развития, на разных этапах своего существования, формировался на основе властных решений. Строительство в нем велось первоначально на основе утвержденных проектов и генеральных планов, а впоследствии без территориального планирования.

Некоторые из  ранее принятых проектных решений, касающихся социально-экономического развития территории населенного пункта не были реализованы.

Сформировавшиеся в этих условиях населенные места не всегда имеют выраженную планировочную структуру и соответственно не во всем удобны для жизнедеятельности человека. Поэтому населенный пункт Атамановка имеет свободную систему планировки, которая постоянно находится в процессе градостроительных изменений, связанных с ее упорядочением, на основе, выработанных историческим опытом архитектурно-планировочных принципов.

Численность постоянного населения в населенных пунктах городского поселения «Атамановское» Читинского района (по данным переписи 2002 года) приведена в Таблице 9.

| #### Таблица 9. Численность постоянного населения в населенных пунктах городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | ОБА ПОЛА | МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ |
| АТАМАНОВКА | 9463 | 4718/4745 |
| КАМЕНКА | 127 | 65/62 |
| ИТОГО: | 9593 | 4783/4807 |

Населенные пункты – формировались, как населенные места, в течение достаточно продолжительных периодов. Наиболее старые из них образовывались в местах традиционного расселения, как правило, связанного с линией железной дороги, некоторые поселения формировались как жилые зоны в местах активного приложения труда.

В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов того или иного вида деятельности наблюдался активный отток населения из населенных пунктов. Это сопровождалось значительными потерями для социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов и их деградацией, вплоть до полного исчезновения.

Решение задач формирования планировочной структуры населенных пунктов (а также и многих иных задач) осуществляется при подготовке и принятии генеральных планов населенных пунктов. В соответствии с генеральными планами определяются границы перспективного развития населенного пункта, в пределах которых осуществляется его развитие. Границы населенных пунктов являются, в соответствии с российским законодательством,  разграничивают земли поселений и земли иных категорий.

Вместе с тем, полноценный анализ перспектив развития территории всего поселения, включающей населенные пункты невозможен без хотя бы поверхностного изучения перспектив развития этих населенных пунктов, как основных элементов планировочной структуры поселения, точек его социального и экономического роста и градостроительного развития.

В процессе изучения размещения населенных пунктов, существующих между ними связей, динамики изменения их границ и их внутреннего состояния, нами были сделаны выводы об интенсивности использования территории населенных мест в течение последнего десятилетия.

Поскольку в этом периоде властное управление территорией было сосредоточено на районном уровне, осуществлялась политика равного поддержания и социально-экономического выравнивания всех населенных пунктов, как мест проживания, приложения труда и социального обслуживания жителей района. В настоящее время данная политика продолжает действовать в условиях постепенного перехода к саморазвивающимся территориям поселений, в соответствии с осуществляемой в стране реформой местного самоуправления.

Вместе с тем, никакие выравнивающие меры не смогли предотвратить негативных демографических процессов, обусловленных социально-экономическими и биологическими причинами. Детальное исследование демографических процессов рассмотрено в генеральном плане населенного пункта Атамановка.

  - УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Природный комплекс любой населенной территории подвергается усиленному антропогенному прессингу. На территории края такое негативное воздействие оказывается сельским хозяйством, горнодобывающей промышленностью, объектами специального назначения, населенными пунктами и связывающими их инфраструктурными объектами.

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность.

В соответствии с законодательством, от негативного внешнего воздействия путем установления соответствующих зон охраняются различные объекты капитального строительства. С другой стороны, места проживания человека и природная среда отграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Таким образом, вся система ограничений градостроительной деятельности состоит из охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий. Одна из задач территориального планирования – выявление и отображение на картографических материалах границ соответствующих территорий и зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Поскольку проекты зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ.

В данном генеральном плане ограничения использования территории  устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает:

территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории);

территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории  объектов культурного наследия);

территории зон залегания полезных ископаемых.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает:

санитарно-защитные зоны;

зоны охраны курортов;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны охраны источников минеральных вод;

зоны охраны воздушных линий электропередачи;

водоохранные зоны рек и водоемов;

зоны горной охраны;

зоны охраны объектов культурного наследия;

охранные зоны железной дороги;

придорожные полосы автодорог и др.

Не все из указанных объектов могут адекватно отображаться на картографических материалах выбранного масштаба. Если объект мал настолько, что не может быть различим в масштабе выполнения картографических материалов данной схемы, он может отображаться как точечный объект (условным символом) либо как место (территория) скопления таких объектов.

Например, отображение скоплений мелких археологических памятников (стоянок и могильников), располагающихся преимущественно вдоль русел крупных и средних рек при их линейных размерах в несколько метров возможно в виде границ территорий обнаружения или предполагаемого распространения.

В связи с изменением нормативов к 2008 году, введением в действие нового Земельного (2001 г.), Водного (2004 г.) и Градостроительного (2004 г.) кодексов и соответствующих подзаконных актов ранее установленные границы зон ограничений некоторых объектов были пересмотрены при разработке настоящего документа.

1.4.2. ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории края было выявлено значительное количество объектов культурного наследия. Значительная их часть расположена в поселениях. Градостроительная регламентация таких объектов определяется генеральными планами поселений и городских округов и правилами землепользования и застройки муниципальных образований.

Вместе с тем, на территории края (вне населенных пунктов) имеется большое количество археологических объектов: древние захоронения, плиточные могильники, древние стоянки и поселения разных эпох.

Археологические памятники являются вещественными свидетельствами (артефактами) древнейшей истории Забайкалья, уходящей корнями в глубины древнекаменного века. Вопрос об изначальном времени появления человека в Забайкалье пока ещё в полной мере не выяснен.

Продолжение позднего палеолита (25-11 тыс. лет назад) отражено в замечательных памятниках. Эти памятники многослойные, на них обнаружена большая серия жилищ с отчетливыми каменными обкладками по внешнему контуру: ей нет аналогов на других территориях азиатского континента. Жилища надежно укрывали от стужи и ненастья, огонь в очагах давал не только тепло, но и свет, возможность готовить пищу. Поэтому основная хозяйственная деятельность людей протекала под их кровом, здесь изготавливали орудия из камня и кости, шили одежду, делали украшения.

Орудия труда, обнаруженные на поселениях этого времени, отличаются большим разнообразием. Появляются миниатюрные орудия в виде скребков, резцов, проколок, выполненные из яшмы, гораздо шире для этих целей используется кость. Одновременно встречаются и образцы более архаичных форм - рубящие орудия, массивные скребла, остроконечники. Важным условием для изготовления орудий было наличие сырья, т.к. для этого годился не всякий камень. Требовался материал одновременно и твердый, и в то же время легко поддающийся обработке. Основным сырьем служили речные гальки, а также камень, который добывался в местах выхода коренных пород.

С изобретением глиняной посуды (7,0-6,5 тыс. лет назад) начался заключительный период каменного века - неолит. Это открытие, равно как и накопление охотничьего опыта, побуждало человека к дальнейшему поиску. Его результаты известны: новый, сложносоставной тип лука, оснащенного костяными обкладками: появление усложненного собирательства (палки-копалки с кольцами-утяжелителями, зернотерки и плиты для растирания и т.д.); уникальная микропластинчатая техника, позволяющая получить массу «стандартных» микропластин для вкладышевых орудий; весьма трудоемкие, но результативные способы шлифования, пиления и сверления.

Примерно в конце первой трети II тыс. до н.э. в Забайкалье начинается эпоха металла, что стало возможным благодаря открытию медной, а затем и оловянной руды. Богатые запасы этих руд стали основой формирования здесь одного из металлургических центров востока планеты. Медные орудия труда встречаются очень редко. Они найдены только в некоторых погребениях Фофановского могильника. Минеральный состав забайкальских руд способствовал получению сплава меди и олова - оловянистой бронзы, отличавшейся большой прочностью и высокими литейными качествами, позволявшими изготавливать орудия труда, оружие, украшения. Руда добывалась в шурфах и шахтах, достигавших глубины в несколько десятков метров. Остатки древних копей, где находили каменные кирки и молоты для дробления породы, обнаруживались на Аргуни, Ононе и Шилке при горных разработках, регулярно проводившихся с начала XVIII в. Руду дробили на мелкие кусочки, а затем, переслаивая с древесным углем, закладывали в плавильные печи, сооруженные из камня. После плавки металл разливали по формам из сланца, получая мечи, кинжалы, ножи, украшения. Забайкальские изделия из оловяннистой бронзы с их солнечно-золотистой поверхностью, строгими формами и оригинальными художественными навершиями являются выдающимися достижениями не только местной, но и мировой древней металлургии.

Во второй половине II тыс. до н.э. произошли значительные изменения климата в сторону его аридизации. Климат становился все более сухим, количество осадков сократилось. Результаты этого природного процесса были особенно заметны в глубинных районах Азии. В связи с этим здесь стало не возможным занятие земледелием. Наиболее приспособленным видом хозяйственной деятельности, применительно к новым условиям, оказалось кочевое скотоводство. Переход к нему совпал по времени с периодом, когда бронзовые изделия уже получили широкое распространение.

Регламентация охраны и использования таких объектов осуществляется в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

«Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 г.

В соответствии с Положением на сопряженной с археологическим памятником территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны археологического памятника определяется соответствующим проектом. Проект зон охраны археологического памятника представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий памятника, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны археологического памятника являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны археологического памятника могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного наследия включают в себя:

сведения об объекте культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

отчет о проведенных историко-культурных исследованиях;

сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны;

сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного наследия;

сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок;

сведения о композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности;

иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Разработка проектов зон охраны археологических памятников проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

К сожалению, применительно к археологическим памятникам края отсутствует информация об обособлении этих объектов и отнесении земель, на которых они расположены к землям особо охраняемых территорий объектов культурного наследия. Нет сведений об установлении охранных зон этих объектов, выполненных в соответствии с Положением.

Земли, на которых расположены археологические памятники, тем не менее, используются в особом режиме, запрещающем любые работы, приводящие к разрушению культурного слоя. Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

Перечень археологических памятников, расположенных на территории городского поселения «Атамановское» приведен в Таблице 10.

| Таблица 10. Перечень объектов культурного наследия (археологических памятников) на территории городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Категории объектов культурного наследия | Описание месторасположения | Режим территорий с особыми условиями использования |  |
| 1 | Памятники палеолита (поселение Атамановка-1) | Выявленные объекты | С. Атамановка, правый берег р. Ингода напротив санатория Атамановка, в устье небольшого распадка с левой стороны на террасе 4-6 м, ограничен с вост. Р.Ингода, с юга ручьем, с севера- склоном горы. | Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности до выполнения спасательных археологических работ |  |
| 2 | Памятник неолита (поселение Атамановка-3) | Выявленные объекты | Западная окраина села, 6-8 метровая терраса р. Ингода, |  |  |
| 3 | Памятник бронзового века (поселение Атамановка-4) | Выявленные объекты | Западная окраина села, левобережная терраса р. Ингода, 5-7 м терраса в устье р. Никишиха |  |  |
| 4 | Поселение Атамановка – 2 | Выявленные объекты | С. Атамановка, западная окраина села, левый берег р.Ингода, левый борт р. Никишиха, в приустьевой части, на склонах мысовидного выступа горы, на высоте 35 м. |  |  |
| 5 | Поселение Усть-Глубокая | Выявленные объекты | С. Кручина, 3,5 км сев.сев-зап.села, левый берег р.Ингода, сев. Окраина разъезда Глубокая падь, устьевая правобережная терраса р. Глубокая высота 8-10 м. |  |  |
| 6 | Поселение Усть-Трухея | Выявленные объекты | С. Танха, 12,5 км юго-зап.села, правобережная терраса р.Кручина 6-7 м, в устье р. Трухея по левому берегу, на юго-вост. Склоне горы, ограничена с сев.склоном горы, а с юга р. Кручина |  |  |
| 7 | Поселение Кручина – 1 | Выявленные объекты | С. Кручина, 2,5 км сев. Села, приустьевая правобережная терраса р. Кручина высота 8 м, ограничена с сев, и сев-зап. склонами горы, с юга поймой р. Кручина, с юго-зап. поймой р. Ингода, в районе, дач. |  |  |
| 8 | Поселение кручина – 2 | Выявленные объекты | С. Кручина, 2,5 км сев-вост села, правый берег долины р. Кручина, на мысовидном склоне сопки 6-8 м над рекой, ограничено с сев.-зап. склонами сопки, с юго-вост, совт.зап берегом р.Кручина, в районе петли. |  |  |

1.4.3. ГРАНИЦЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В крае водоохранные зоны установлены на больших и средних реках и озерах. Установление водоохранных зон осуществлялось путем фиксации в соответствующих земельных планах. Однако в связи с принятием нового Водного кодекса Российской Федерации размеры водоохранных зон претерпели существенные изменения.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
     	За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
     	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Размеры водоохранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям (рис.7).

1.4.4. ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 кВ

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Таблица 11. Охранные зоны электрических сетей |  |
| --- | --- |
| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

(на основании Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

посадка и вырубка деревьев и кустарников;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
	По территории поселения проходят электролинии напряжением 220 кВ, 110 кВ, а также линии напряжением 35 и 6 кВ. Охранные зоны этих линий образованы по нормативным значениям (таблица 11) рис. 7.

1.4.5. ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Для железных дорог в Российской Федерации должны быть установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность.

# Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 г. «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» установлен порядок использования таких охранных зон.

Земельные участки (их части), расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог (далее - охранная зона) в случае прохождения железнодорожных путей:

в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

в районах подвижных песков;

по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Приказом Минтранса Российской Федерации от 6 августа 2008 г. N 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 N 12203) установлено, что за пределами полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Ширина охранной зоны должна быть:

не менее 500 метров в пустынных и полупустынных районах;

не менее 100 метров в остальных районах.

Охранные зоны железной дороги показаны на рис. 7. Следует заметить, что на территориях населенных пунктов санитарные разрывы от линии железной дороги до селитебных зон также составляют 100 м.

1.4.6. ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ

По территории края проходят участки федеральных автомагистралей и региональных автодорог.

Для данных автодорог, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть установлены придорожные полосы. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Решение об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимается:

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);

органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района;

органом местного самоуправления поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах поселения;

органом местного самоуправления городского округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах городского округа.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения направляют копию такого решения в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, в отношении территорий которых принято такое решение.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

На территории поселения должны быть установлены придорожные полосы федеральной автодороги «А-166» «Чита-Забайкальск» шириной 50 метров.

1.4.7. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Территории санитарно-защитных зон объектов, расположенных на территории населенного пункта показаны на схемах генерального плана н.п. Атамановка.  Выделение зон тесно связано с исторически сложившейся функциональной структурой городского поселения, а также с федеральным нормативным регулированием.

Санитарно-защитные зоны для отдельных недропользований формируются при решении вопроса о предоставлении лицензии. Эти зоны должны входить в состав земельных участков, предоставляемых для указанных целей (границы горного отвода).

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения как и зоны охраны объектов культурного наследия для объектов, расположенных на территории населенных пунктов, устанавливаются при разработке генеральных планов соответствующих поселений.

Рис 7. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий объектов культурного наследия МО «Атамановское»

1.4.8. ФАКТОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЗОНЫ ИХ ВОЗМОЖНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Традиционно выделяется несколько классов процессов и явлений способных привести к развитию нежелательных последствий, классифицируемых как чрезвычайные ситуации. В предыдущих разделах упоминались некоторые из них, связанные с физико-геологическими и геокриологическими процессами и явлениями.

Более детальная классификация позволяет выделить группы наиболее часто встречающихся процессов и их проявлений: гравитационные (лавины, сели, обвалы и осыпи, оползни);  флювиальные (эрозия, наводнение), гидрологические (заболачивание, подтопление); эоловые (дефляция, аккумуляция); суффузионные (суффузия, карстообразование, просадки грунта); тектонические (землетрясения, тектонические сдвиги); техногенные (подпор подземных вод, повышение уровня воды) и метеорологические.

В контексте настоящего документа наибольший интерес представляют процессы, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах капитального строительства местного значения на территории поселения.

Таким образом, из всей совокупности факторов мы выделаем следующие:

землетрясения катастрофического характера;

наводнения катастрофического характера;

гидрологические процессы, влекущие разрушение зданий и сооружений;

обвалы, осыпи и оползни, влекущие разрушение зданий и сооружений;

суффузионные процессы, влекущие разрушение зданий и сооружений;

техногенные процессы, разрушающие конструкции зданий и сооружений;

пожары.

Далее приведен анализ распространения перечисленных факторов на территории поселения и градостроительные мероприятия, предупреждающие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с этими факторами.

Определим, что под чрезвычайной ситуацией,  мы будем понимать обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления, стихийного бедствия, которые влекут человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери.

Под предупреждением чрезвычайных ситуаций мы понимаем комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Зона чрезвычайных ситуаций, связана с территорий, на которой имеется потенциальная возможность возникновения таких ситуаций в силу перечисленных выше факторов.

Доминирующим фактором риска, связанным с возможными чрезвычайными ситуациями природного характера является состояние геологической среды.

На территории поселения развиты различные физико-геологические процессы, которые значительно осложняют инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

В инженерно-геологическом отношении территория поселения изучена очень слабо. Специальные инженерно-геологические работы проводились только на промышленных площадках, а также под отдельные здания и сооружения. Инженерно-геологические условия в целом определяются структурно-геоморфологическими особенностями территории, литологическим составом пород верхней зоны, являющихся естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями; развитием физико-геологических процессов.

В целом, большая часть рассматриваемой территории характеризуется слабой и средней пораженностью физико-геологическими процессами и, как правило, локальным развитием. На отдельных участках отмечается площадное развитие физико-геологических процессов и высокая степень пораженности ими.

Строительство на участках развития многолетнемерзлых грунтов должно вестись с учетом требований технических регламентов причем, учитывая опыт строительства в Забайкальском крае, оно должно вестись по II принципу – с предварительным оттаиванием грунтов во избежание последующих деформаций зданий и сооружений.

При освоении территорий под строительство в сейсмоопасных районах, характеризующейся сейсмичностью 7 и более баллов, необходимо следовать требованиям технических регламентов.

Учитывая слабую инженерно-геологическую изученность территории края, а также широкое развитие различных физико-геологических процессов, являющихся источником повышенных опасностей, освоению той или иной площадки должны предшествовать изыскания.

Набольший ущерб (в том числе на объектах капитального строительства местного значения) способно принести землетрясение.

На общем фоне высокого сейсмического потенциала Монголо-Байкальского сейсмического пояса выделяется Байкальская рифтовая зона с высокой активностью проявления землетрясений. Максимальный сейсмический потенциал характерен для областей  развития раздвиговых и сдвиговых движений Байкало-Станового нагорья и для оси рифта. Наибольшая плотность эпицентров сильных землетрясений и палеосейсмодилокаций приходится на область совместного проявления раздвиговых и сдвиговых движений (Байкало-Баргузинский участок).

В основном на территории рифтовой зоны преобладают землетрясения, генерируемые эндогенными процессами областей сдвиговых движений. При этом эпицентры сильных землетрясений проявляются главным образом в  зонах активных в кайнозое разломов, контролирующих впадины байкальского типа.

Активность и сила землетрясений заметно повышаются в узлах пересечения рифтогенных нарушений. Толчки в Северо-Муйской перевальной перемычке возрастают с 1800-2200 в год. В Леприндо отмечены случаи, когда число землетрясений достигало 10 в день.

Интенсивность землетрясений достигала здесь 7-8 баллов по шкале Рихтера в 1958, 1962 и 1974 годах. Амплитуда вертикальных смещений достигала 12 м. Катастрофические землетрясения могут наблюдаться здесь каждые 150-170 лет.

Практически вся территория поселения находится в зоне сейсмичности 8 баллов.

При строительстве объектов и сооружений в этой зоне необходимо соблюдать требования соответствующих технических регламентов, регулирующих вопросы строительства сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

Серьезным источником опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах и на инженерных и транспортных сооружениях являются наводнения.

Масштаб генерального плана поселения не позволяет с приемлемой точностью определить границы зон затопления при наводнениях вблизи населенных пунктов и промышленных объектов. Поэтому данные территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций, должны устанавливаться при разработке генеральных планов населенных пунктов и проектов строительства производственных объектов. Схемы защиты населенных пунктов от затопления должны быть выполнены в виде специальных проектов.

Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Наводнения являются вторым по значимости фактором, влияющим на состояние объектов капитального строительства регионального значения.

В результате больших паводков реки Амурской систем затапливали большие участки и выводили из строя линии связи, электроснабжения и автомобильные дороги.  Наиболее неблагоприятными в этом отношении были 1936, 1938, (почти все военные годы). Ежегодные паводки наблюдались в течение 60-х и 70-х годов, несколько реже в 80-х и 90-х.

Наблюдение за уровнем рек показывают, что высокие уровни вод проявляются в пределах 2-, 4-,8-, 10-,22-, 32- и 40-летних циклов. Причем мощность наводнений возрастает с периодом цикла. Ожидаемый максимум наводнений может приходиться на 2010-2012 годы.

Поводки порождают и другие процессы, связанные с ними. При паводках усиливается абразионная деятельность берегов рек, которая может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением сооружений, находящихся в непосредственной близости от  водотоков в результате оползания или оплывания.

В поселении такие процессы могут приводить к сползанию берегов и разрушению участков автодорог местного значения, причем не только на крупных реках, но вдоль русел относительно небольших ручьев и других водотоков.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в этих случаях заключается в укреплении частей дороги, которые подвержены риску разрушения вследствие абразионной деятельности либо их защиты от возможного воздействия путем строительства берегоукрепляющих сооружений.

«Схемой мероприятий по защите г. Читы и других населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», выполненной Росгипроводхозом в 1992 г., предусматривается локальный метод защиты, включающий: дамбы обвалования с сооружениями и берегоукреплением на отдельных участках, придамбовые каналы, осушительные насосные станции.

Затопление низменных участков во время паводков, а иногда и деятельность человека, может приводить к развитию процессов подтопления и заболачивания.

Подъем уровня грунтовых вод очень часто связан с деятельностью горнодобывающих предприятий, строительством дорог препятствующих естественному стоку поверхностных вод при осадках и т.д.

Зоны возможного влияния подтоплений и болотистых мест на  объекты капитального строительства регионального значения показаны на рис. .

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением требует проведения соответствующих осушающих работ. Следует помнить, что проведение подобных работ на болотах требует организации мероприятий, связанных с охраной болот, как важных элементов экосистемы.

Гравитационные процессы (обвалы и осыпи) также могут привести к повреждению и разрушению объектов инфраструктуры регионального значения и порождать чрезвычайные ситуации. Непосредственной причиной гравитационных процессов могут быть землетрясения и паводки.

Обвалы и осыпи чаще всего могут встречаться в высокогорных районах Севера. Реже и в меньших масштабах они проявляются вдоль основных элементов горной системы края, в том числе на возвышенных местах на территории поселения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в таких местностях связано с организацией систем камнеулавливания и укрепления склонов, вдоль которых расположены объекты муниципальной инфраструктуры.

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и катастрофы на автодорогах (дорожно-транспортные происшествия), аварии на железнодорожных переездах и на промышленных объектах.

Эксплуатация территорий поселений не только в крае, но и в стране в целом выявляет ситуации, способствующие возникновению риска уязвимости в случае чрезвычайных происшествий. Из их состава необходимо выделить основные, требующие оперативных мер управленческого характера.

На первом месте находится проблема хранения на производственных и других площадках материалов высоких классов опасности, а также пожаро- и взрывоопасных веществ. Практика показывает, что, как правило, объемы этих веществ резко превосходят требуемые для краткосрочного использования в технических целях потребности производств. Должны быть приняты меры для ликвидации на площадках производств складских функций. Риск уязвимости населения очевиден и для решения задач защиты среды проживания, производства обязаны создать площадки хранения запасов опасных веществ, требуемых для их долговременного размещения, вне зон влияния на территории жилой и общественной застройки.

Второй основной проблемой является пропуск автотранспорта с грузом пылящих, взрыво- и пожароопасных веществ через территории населенных пунктов. Необходимо введение нормативных требований, устанавливающих исключительно ночное время для пропуска этого специального транспорта.

Третья проблема требует решения вопроса перспективного хранения опасных отходов. Рассматриваемые производствами сроки, а это 5, 10, 15, 20 лет, не отвечают задачам устойчивого развития территории поселения. Необходим прогноз и территориальный анализ для резервирования площадей и, что самое важное, изменение технологии для сокращения воздействия отходов на природную среду и среду обитания.

Территориальные риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных осуществлением буровзрывных работ и хранением взрывчатых веществ, определяются расположением возможных мест хранения и использования таких материалов.

Лесные и степные пожары являются источником опасности не только для природной среды, но и для населенных мест расположенных в зоне распространения пожаров.

Основной ущерб наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Они являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Леса края имеют среднюю пожарную опасность (П, 6 класса). Но наряду с этим в отдельных местах она исключительно высока.

Обнаружение пожаров с помощью авиации производится на территории всех лесов края. Наземное патрулирование и тушение пожаров вместе с лесной охраной осуществляется пожарно-химическими станциями (ПХС). За ПХС закреплены леса вблизи дорог общего пользования и населенных пунктов. В среднем одной ПХС обслуживается площадь 20-30 тыс. га. Для усиления охраны лесов от пожаров, согласно многолетней практике, дополнительно на пожароопасный период принимаются на работу пожарные сторожа, организуются добровольные пожарные дружины.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу (69%) и проведение сельскохозяйственных палов (15%).

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Пожары опасны для объектов капитального строительства регионального значения, расположенных в населенных пунктах. Именно в образовательных организациях и организациях социальной защиты населения часто происходят пожары, связанные с нарушениями эксплуатации зданий и правилами противопожарной безопасности.

При проектировании и строительстве таких объектов необходимо соблюдать требования противопожарного регламента и других нормативных документов, регулирующих эти вопросы.

Обобщенные материалы, характеризующие зоны в которых объекты капитального строительства местного значения, подвержены риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на рис. .

Зоны территориального риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются зонами ограничений градостроительной деятельности.

Материалы, касающиеся вопросов возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах капитального строительства регионального значения, планируемых к размещению в соответствии с настоящим документом, приведены в заключительных разделах.

При определении мест размещения новых строящихся объектов капитального строительства регионального значения, также даются предложения по установлению для них зон ограничений градостроительной деятельности. Конкретные параметры  зон ограничений устанавливаются при подготовке проектной документации на строительство таких объектов.

1.4.9. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рассматриваемая территория относиться к территориям, на которых достигнуто полное экологическое равновесие (плотность населения менее 50 чел./км2).

Данное состояние характеризуется тем, что геохимическое и биохимическое равновесие не нарушены, поскольку ландшафты способны полностью нейтрализовать загрязнение среды. Территория оказывается нагруженной в пределах допустимых воздействий, обеспечивается полное воспроизводство компонентов природной среды.

При указанной выше плотности населения леса должны занимать не менее 30% территории – показатель, который фактически превышен.

Экологический каркас территории призван обеспечить искусственную поляризацию биосферы и техносферы поселения.

Для формирования экологического каркаса следует установить ограничения на использование территории путем установления определенных пропорций ее использования. Соотношения естественного ландшафта, сельскохозяйственных угодий и урбанизированных территорий должно соответствовать (в процентах): 50:45:5 (по данным ООН), либо 57:40:3 (по Д.Доксиадису), либо  40:50:10 (по Ю.Одуму).

Поскольку наблюдаемое соотношение не вписывается ни в один из вышеупомянутых подходов к оценке потребности людей в территориях, нет необходимости в дополнительных действиях по изменению пропорций естественного ландшафта и урбанизированных территорий.

В связи с этим нет необходимости в сокращении урбанизированных территорий, доля которых может быть увеличена, без нанесения ущерба природной среде.

Значительные территории могут быть без ущерба вовлечены в экономическую деятельность.

Исходя из изложенного, следует полагать возможным расширение использования территории поселения для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

При этом основными элементами экологического каркаса территории поселения следует считать: земли лесного фонда. При размещении объектов капитального строительства не допускается сокращение объемов территорий экологического каркаса и создание значительных разрывов в его элементах.

Таким образом, на состояние природной среды городского поселения « Атамановское» существенное влияние оказывают следующие факторы:

1. Наличие крупных лесных массивов, а также значительное по величине открытое пространство, имеющее связь с поймами рек предопределяет преобладание и стабильность ветров.

2. Взаимное расположение различных функциональных зон обусловлено проектными решениями предыдущих генеральных планов и учитывает прогнозное санитарно-гигиеническое состояние природной среды.

Предлагаются следующие мероприятия по охране и улучшению окружающей среды:

а) по охране воздушного бассейна

размещение источников выбросов и жилых территорий с учетом господствующего северо-восточного направления ветров;

включение в проект строительства очистных сооружений в населенных пунктах и в промышленной зоне мероприятий по сокращению выбросов веществ загрязняющих атмосферный воздух.

К планируемым мероприятиям относилось установление нормативных санитарно-защитных зон для промышленных и коммунально-складских предприятий, а также создание планировочными методами на территории дворовых пространств ветровой тени, что улучшит комфорт проживания в проектируемых населенных пунктах.

в) по охране почвенно-растительного покрова

осуществление мероприятий по борьбе с эрозией почвы, инженерная защита наиболее подверженных размыву участков местности (укрепление откосов оврагов);

применение при строительстве отдельных зданий и сооружений снятия и складирования почвенно-растительного грунта для использования его на нужды благоустройства и озеленения: одерновывание подверженных эрозии участков территории, исключение лишних разрушений почвенного слоя.

г) по восстановлению разрушенных территорий

проведение мероприятий по укреплению оврагов.

д) по охране окружающей среды от воздействия шума

организация специальных разрывов между источниками шума и жилой застройкой;

расположение жилой застройки на примагистральных территориях изолированно от основных потоков транспорта.

Основным источником загрязнения воздушного и водного бассейнов являются выбросы котельных.

В соответствии с документами расчетные приземные максимальные концентрации, веществ загрязняющих атмосферный воздух не превышают установленных норм ПДК в пределах установленной санитарно-защитной зоны.

1.4.10. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.4.

На территории поселения образована система охраняемых территорий и зон с особыми условия использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В данной системе устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения. Значительные территориальные ресурсы, которыми обладает поселение (наличие значительных неиспользуемых, либо малоиспользуемых территорий), позволяют нам рассматривать данную систему как совокупную (не дифференцируемую) зону ограничений градостроительной деятельности, в пределах которой не рекомендуется размещать в дальнейшем новые объекты капитального строительства регионального значения (при этом не следует забывать, что на территориях отдельных зон ограничений, определенные виды строительства возможны, если нет альтернатив). В отношении существующих объектов капитального строительства утверждается принцип, согласно которому они продолжают функционировать и могут усовершенствоваться в тех случаях, когда их размещение на данной территории не противоречит законодательству.

Для большей части объектов, расположенных на территории населенных пунктов, включая объекты районного и поселенческого значения, для которых должны устанавливаться зоны с особыми условиями использования территорий, установление этих зон производится при подготовке и утверждении  генеральных планов населенных пунктов.

  - АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

    - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исходя из ресурсных возможностей городского поселения, его территория может функционировать как саморазвивающаяся территория, с определенной экономической специализацией (приоритетами экономической деятельности).

Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации устанавливает, что законные решения о целях и направлениях развития территорий городского поселения принимаются органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления городского поселения определяют цели и направления развития территории городского поселения, включая территории сельских поселений, в пределах установленной законом компетенции.

Следовательно, в соответствии с законом, в данном генеральном плане могут быть определены цели и направления развития территорий городского поселения в части, касающейся размещения следующих объектов местного значения:

объекты в электроснабжения населенных пунктов в границах поселения;

автомобильные дороги общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

объекты рекреационного назначения на территории поселения.

Таким образом, анализ комплексного развития территории городского поселения в первую очередь проводится в целях выбора оптимальных вариантов размещения объектов инженерной (электроэнергетика) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры городского поселения, а также мест отдыха населения.

Поскольку на территории городского поселения существует и функционирует система указанных объектов, анализ комплексного развития проводится с целью оптимизации размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов поселенческого значения.

Инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и мест приложения труда. Поэтому анализ комплексного развития территории городское поселения, в данной работе, проводится, в том числе, в целях оценки размещения и перспектив развития существующего населенного пункта и возможных мест приложения труда (функциональное зонирование).

Для проведения анализа комплексного развития мы выделяем три группы основных (не инфраструктурных) градостроительных объектов, размещаемых на территории городского поселения: существующие и предполагаемые к размещению населенные территории; существующие и предполагаемые к размещению места приложения труда вне населенных мест; рекреационные объекты вне населенных мест.

В данном документе могут рассматриваться вопросы о необходимости и целесообразности таких преобразований, в качестве одного из вариантов территориального развития. Обоснование таких решений требует проведения анализа (оценки) потенциальных социально-экономических возможностей и перспектив развития населенных территорий с учетом существующей инфраструктуры городского поселения и затрат на ее содержание и развитие.

Поскольку оцениваемые перспективы развития населенных мест непосредственно связаны с возможностью создания новых мест приложения труда на прилегающих территориях,  принятие решений о преобразованиях населенных мест не может не сопровождаться анализом (оценкой) территории, в связи с размещением возможных мест приложения труда вне населенных пунктов.

К данной группе градостроительных объектов мы относим: все крупные и средние промышленные предприятия, объекты «активной рекреации» (курорты, дома отдыха, туристские комплексы и т.п.).

Таким образом, анализ комплексного развития территории городского поселения в данном документе проводится, в том числе, с целью выявления возможностей размещения различных градостроительных объектов, обусловленного имеющимися территориальными ресурсами.

1.5.2. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

При исследовании комплексного развития территории использовался метод факторного анализа, который позволил выявить оптимальные для осуществления градостроительной деятельности части территории городского поселения, имеющие наиболее высокие показатели по выбранной системе факторов (показателей).

Оценка территории проводилась по следующим группам факторов:

инженерно-строительные условия;

обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры;

обеспеченность услугами электроснабжения.

Анализ по названным выше факторам рассматривался по нескольким оценочным категориям, характеризующим степень их благоприятности для градостроительного освоения.

По инженерно-строительным условиям к наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения отнесены территории высоких надпойменных террас реки, где грунтовые воды залегают более чем в 2-х метрах от поверхности и уклоны превышают 10%.

В непосредственной близости от границ населенного пункта осуществлена дифференциация территорий по степени благоприятствования для градостроительного использования, в зависимости от уклона рельефа:

относительно благоприятные – уклон от 10 до 20%;

неблагоприятные – уклон более 20%.

По обеспеченности территории городского поселения гидроресурсами – поверхностными водами (в связи с перемерзанием рек и низкой самоочищающей способностью) территория  городского поселения характеризуется как относительно благоприятная (использование вод допустимо для хозяйственных целей). По подземным водам (пригодным для питьевого водоснабжения) наиболее обеспеченны территории, относящиеся к водоносным криогенно-таликовым горизонтам аллювиальных отложений современных пойм, и надпойменных трасс, а также к водоносным криогенно-таликовым комплексам нижнемеловых отложений. Ввиду значительной распространенности учитывались также локально-водоносные криогенно-таликовые зоны трещиноватости средне-верхнеюрских  образований.

По степени транспортной обеспеченности территории городского поселения объектами местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

наиболее благоприятные  - шириной до 100 м от автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

благоприятные  - на расстоянии от 100 до 200 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

относительно благоприятные – на расстоянии от 300 до 500 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны.

По обеспеченности территории городского поселения источниками электроснабжения местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

наиболее благоприятные  - шириной до 250 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны;

благоприятные  - на расстоянии от 250 до 500 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны;

относительно благоприятные – на расстоянии от 500 до 1000 м от воздушных линий электропередачи по обе стороны.

Выбор критериев оценок основывался на экспертных заключениях об уровне затрат на обеспечение размещаемых объектов капитального строительства объектами инфраструктуры. Очевидно, что затраты на создание и обслуживание инфраструктуры, кратно возрастают по мере удаления от существующих инфраструктурных объектов, что снижает инвестиционную привлекательность территории и делает ее неэффективной в градостроительном отношении, не смотря на высокие оценки по другим факторам (доступности или низкой стоимости добычи других видов территориальных ресурсов).

1.5.3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате агрегирования объектов, относящихся к трем основным факторам, распределенным по трем группам (при этом факторы распределения подземных гидроресурсов и инженерно-строительных условий были не дифференцируемыми) были получены границы территорий наиболее благоприятных, благоприятных и относительно благоприятных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

На этих территориях соответственно предполагается разместить: зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением производственных объектов и рекреационных объектов, а также зоны для размещения объектов жилищного строительства вблизи или в пределах существующих населенных пунктов.

Результаты анализа представлены на рис.8 (Схема анализа комплексного развития территории МО «Атамановское»).

Наиболее благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями является часть территории, сконцентрированная вдоль федеральной автомагистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали.

Наиболее благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями являются территории поселения площадью – 2,577 км2 (1,11 % территории поселения).

Благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями являются территории района площадью – 10,265 км2, которые охватывают наиболее благоприятные территории (4,45 % территории поселения).

Относительно благоприятными для размещения объектов капитального строительства местного значения территориями являются территории района площадью – 38,683 км2 (16,78 % территории поселения).

Общая площадь территорий в той или иной степени благоприятных для осуществления градостроительной деятельности составляет – 51,525 км2 (22,34 % территории поселения).

Указанных территорий достаточно для того, чтобы разместить все предполагаемые данным генеральным планом объекты капитального строительства.

Очевидно, что осуществление отдельных видов деятельности, не связанных с размещением объектов капитального строительства местного значения, вполне возможно вне зоны относительного благоприятствования. При этом вполне возможно, что потребуется дополнительное развитие существующей транспортной и энергетической инфраструктуры.

Рис 8. Схема анализа комплексного развития территории МО «Атамановское»

    - ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Оценка доступности населенных мест и мест приложения труда объектами транспортной и инженерной инфраструктуры показывает, что существующие объекты капитального строительства местного значения размещены наиболее оптимальным образом.

В пределах минимальной доступности (до 10 км)  могут быть размещены новые места приложения труда, предусмотренные настоящем генеральным планом.

Объекты транспортной инфраструктуры поселения обеспечивают доступность к территориям площадью: 28,7 км2 (зона, наиболее благоприятная по транспортной обеспеченности), 57,179 км2 (зона, благоприятная по транспортной обеспеченности), 136,12 км2 (зона, относительно благоприятная по транспортной обеспеченности).

Коэффициенты транспортной доступности для упомянутых зон составляют соответственно: 0,12; 0,248; 0,59.

Объекты электроэнергетики поселения обеспечивают доступность к территориям площадью: 32,3 км2 (зона, наиболее благоприятная по электрообеспеченности), 59,267 км2 (зона, благоприятная по электрообеспеченности), 105,83 км2 (зона, относительно благоприятная по электрообеспеченности).

Коэффициенты электроэнергетической доступности для упомянутых зон составляют соответственно: 0,14; 0,25; 0,459.

Объекты водоснабжения поселения обеспечивают доступность к территориям площадью: 127,31 км2 (зона, наиболее благоприятная по обеспеченности гидроресурсами), 219,82 км2 (зона, благоприятная по обеспеченности гидроресурсами), 322,8 км2 (зона, относительно благоприятная по обеспеченности гидроресурсами).

Коэффициенты доступности для упомянутых зон составляют соответственно: 0,55; 0,95; 1,4.

1.5.5. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.5: Таким образом, предпочтительными для освоения являются следующие части территории городского поселения:

зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения - размещения объектов капитального строительства для осуществления экономической деятельности (новых мест приложения труда);

зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения - размещения объектов капитального строительства местного значения (новых объектов поселенческой инфраструктуры);

зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения - размещения жилищных объектов капитального строительства;

зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением рекреационных объектов (новых мест отдыха).

Возможности существующей инфраструктуры поселения кратно превышают необходимые для его функционирования в современных условиях и обеспечивают значительные ресурсные возможности для перспективного развития поселения.

Учитывая высокие затраты на создание транспортной и инженерной инфраструктуры следует определить в качестве наиболее перспективных для градостроительного использования территории, наиболее благоприятные по обеспеченности объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исходя из того, что поселение располагает все-таки ограниченными территориальными ресурсами и использует их с различной интенсивностью, становится очевидной ограниченность числа вариантов перспективного социально-экономического развития территории, зависящая от осознанного выбора местного населения и представляющих его интересы органов местного самоуправления.

Варианты перспективного социально-экономического развития территории обуславливают варианты решения задач территориального планирования (задачи территориального планирования перечислены во введении к настоящему документу).

Варианты перспективного развития территории, как и варианты решения задач территориального планирования обосновываются в Главе 2 настоящего документа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации достаточно полно определяют цели территориального планирования на уровне городского поселения, которые приведены во введении к настоящему документу. По существу эти цели соответствуют установленному законом содержанию документов территориального планирования и связаны с вопросами местного значения, которые решают органы местного самоуправления городского поселения.

Исходя из указанных целей, можно сделать вывод том, что в настоящем документе должны быть определены возможные направления перспективного развития следующих групп объектов: объектов инженерной (электроэнергетика) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры городского поселения, а также мест отдыха населения.

Однако, очевидно, что данные цели невозможно реализовать в принципе без комплексного изучения иных территориальных ресурсов. Действительно, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры существуют постольку, поскольку они необходимы для  существующих и планируемых к размещению мест приложения труда. Исходя из потребностей в инженерном и транспортном обслуживании данных территорий, определяются технические параметры объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Следовательно, решение задач поселенческого уровня невозможно без рассмотрения вариантов перспективного развития территории городского поселения, как комплексного территориального объекта, объединяющего все доступные виды территориальных ресурсов.

Комплексное решение можно осуществить путем разработки вариативных планов развития территории, которые в современной мировой практике представлены широким спектром документов, основанных на различных методологических подходах.

Основным методом пространственного планирования перспективного развития территорий стало стратегическое планирование.

Метод стратегического планирования территориального развития сегодня в достаточной степени формализован и дает проверенные временем результаты, в том числе и в Российской Федерации. Вместе с тем, метод применяется для решения задач перспективного развития территорий преимущественно на среднесрочный период – до 5 лет. Это связано, прежде всего, с тем, что метод стратегического планирования базируется на достигнутом состоянии социально-экономического развития местного сообщества, с устоявшимися представлениями населения, субъектов экономической деятельности и носителей власти о жизненном укладе, миссии субъектов экономической деятельности и ближайших перспективах развития территории.

Долгосрочное планирование предполагает видение перспектив использования территориальных возможностей, как связанных так и не связанных с использованием местного ресурсного потенциала, в контексте с тенденциями общемирового развития, развития страны и региона.

Подобного рода планирование может осуществляться только на основе научного исследования территориальных возможностей и ее окружения с построением вариативных моделей  развития территории. Долгосрочное планирование не может быть осуществлено без фиксации внешних факторов, оказывающих влияние на территориальное развитие. Если эти факторы учтены не верно, то вероятность достижения планируемого результата снижается. Следовательно, чем значительнее срок планирования, тем выше вероятность появления ошибок.

В пределах оптимального срока (20 лет) можно достаточно качественно прогнозировать любые изменения в научно-технической сфере, политической ситуации (включая геополитические процессы) и экономической конъюнктуре рынка, что дает возможность создавать реальные планы территориального развития.

Исходя из указанных умозаключений, следует допустить возможность использования методов стратегического планирования, дополняемых долгосрочными перспективными планами, для обоснования вариантов перспективного социально-экономического развития, в том числе городских поселений.

В связи с этим, в составе настоящего документа территориального планирования разрабатывается концепция стратегического плана развития поселения на среднесрочный период, которая дополняется вариантами развития поселения в долгосрочной перспективе, что является одной из основных задач, решаемых в процессе реализации цели территориального планирования.

На основе данной концепции разрабатываются рекомендации по возможным вариантам социально-экономического развития поселения и населенного пункта, которые служат основой для принятия решений, содержащихся в генеральном плане поселения, включая конкретные мероприятия по территориальному планированию.

2.2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ И РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 2.2.2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

## 2.2.2.1. Внутренние и внешние факторы

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития городского поселения следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно – разделить эти факторы на внутренние и внешние по отношению к муниципальному образованию.

Внутренние факторы имеют свою основу внутри городского поселения и на них могут влиять субъекты и объекты экономической деятельности, следовательно, можно сформировать методы воздействия на эти факторы и учитывать их формировании стратегии развития поселения.

Внешние факторы имеют свою основу за пределами городского поселения и влиять на них зачастую бывает либо невозможно, либо довольно трудно и неэффективно. Поэтому их влияние следует учитывать в стратегическом плане, как заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на городское поселение.

| Внутренние факторы | Внешние факторы |
| --- | --- |
| - Ограниченные объем и доступность территориальных ресурсов, которые могут быть использованы в целях территориального развития поселения. - Относительно низкие демографические показатели. - Неблагоприятная экологическая обстановка. - Протекционизм Администрации городского поселения по отношению к субъектам экономической деятельности. - Слабое функционирование общественных организаций городского поселения. - Невысокая деловая активность в городском поселении. - Поведение субъектов экономической деятельности и функционирование экономики городского поселения в целом. - Невысокая инвестиционная привлекательность городского поселения. - Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры городского поселения. 11. Уровень духовного, интеллектуального и культурного развития населения. | - Элементы международной, федеральной и региональной политики, влияющие на жизнедеятельность и перспективы развития городского поселения. - Изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения или увеличения спроса на продукцию, услуги производимые в поселении. - Расположенность поселения в непосредственной близости к железнодорожной магистрали. - Инвестиционные предпочтения. |

Далее мы будем исследоваться влияние данных факторов на перспективное развитие городского поселения.

## 2.2.2.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT- анализ)

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития городского поселения следует анализировать и систематизировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития.

Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать преградой к реализации возможностей и развитию.

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Географическое положение и экология: - выгодное расположение (близость) по отношению к административному центру края; - концентрация населения и инфраструктуры в одном населенном пункте по линии федеральной автодороги и железнодорожной магистрали; - наличие экологически чистых резервных территорий на прилегающих межселенных территориях; - достаточный уровень обеспеченности территории разведанными запасами подземных вод; - действия органов власти и надзора по улучшению экологической ситуации, снижению вредных выбросов. Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - расположено вблизи транзитного широтного направления на Транссибе; - имеет короткие и удобные сложившиеся связи с другими поселениями района; - обеспеченность внутрипоселенческими дорогами (км) на 1000 кв. м территории; - большая потребность в расширении числа объектов придорожной инфраструктуры; - отсутствие конкуренции и возможности быстрого возврата инвестиций и получения прибыли; - хорошая обеспеченность электроэнергией; - расширение современных коммуникационных средств. Экономические: - уникальные территориальные ресурсы в городском поселении и в сопредельных территориях; - относительно развитая транспортная инфраструктура, имеющая достаточный запас мощности для интенсивного освоения территории; - участие в региональных целевых программах развития; - наличие достаточной квалификации для привлечения крупных инвестиций в экономику городского поселения. - соответствие профиля сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств погодно-климатическим условиям; - наличие предприятий ВПК, развитие перерабатывающей промышленности. Социальные: - высокая доля экономически активного населения; - избыток трудовых ресурсов; - рост лиц, занятых предпринимательством; - культурный потенциал; - выявленное социологическими опросами у значительной массы населения стремление к улучшениям; - высокий профессиональный уровень специалистов. - культурно-историческое наследие; - наличие учреждений образования, культуры и здравоохранения; - значительный удельный вес занятых в производственной сфере по сравнению со сферой услуг; | Географическое положение и экология: - развитие экзогенных экологических процессов (оползневые, овражные, эрозионные); - проблемы с использованием, обезвреживанием и переработкой отходов; - неудовлетворительное состояние водных ресурсов. Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - не развита система сервисного обслуживания автодорог; - несоответствие параметров и технического состояния внутрипоселенческих дорог транспортным потокам; - отсутствие необходимой законодательной базы, регулирующей вопросы размещения объектов капитального строительства в придорожной инфраструктуры. Экономические: - отсутствие деловой инициативы у основной массы населения; - дефицит свободных бюджетных ресурсов для реализации мероприятий по территориальному развитию; - узость предпринимательского сектора; - отсутствие предъявляемых инвестиционных ресурсов у субъектов экономической деятельности городского поселения для реализации генерального плана.; - значительный износ основных фондов в местах приложения труда Социальные: - рост естественной убыли и повышение механического оттока населения; - старение населения; - отток молодежи; - проблема занятости молодежи; - проблемы занятости женского населения; - недостаточно развитая инфраструктура социального обслуживания населения; - отсутствие возможностей для самореализации молодого поколения; - недостаточная база для получения профессионального образования; - невысокий уровень общественной безопасности; - недостаточное развитие социальной инфраструктуры, что сдерживает инвестирование и создание новых рабочих мест. |
| Возможности | Угрозы |
| Экономические: - экономическое оздоровление неэффективно работающих предприятий; - привлечение инвестиций в стратегические отрасли (высокотехнологичную перерабатывающую промышленность); - реформирование системы управления поселением (в соответствии с федеральным законодательством). Социальные: - развитие жилищного строительства, одноквартирных жилых домов, включающих подсобные хозяйства; - создание условий для самореализации молодежи; - развитие социальной инфраструктуры, формирование третичного и четвертичного секторов экономики; - повышение качества социальных услуг; - создание социальных партнерств, включающих в себя представителей Администрации городского поселения и деловых кругов для реализации значимых социальных программ; - повышение профессионального уровня специалистов и управленческих кадров. | Экономические: - неустойчивость федерального и регионального законодательства; - природные и техногенные катаклизмы; - изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения спроса на товарную продукцию, производимую в городском поселении. - утрата положительного имиджа. Социальные: - обострение криминогенной ситуации; - ухудшение демографической ситуации; - увеличение оттока активной части населения. |

## 2.2.2.3. Ключевые проблемы городского поселения

Для эффективного решения проблем, существующих, возникающих, а так же тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, следует выявить их причины – ключевые проблемы. Решение их позволит избавиться от большинства существующих проблем, не допустить появление многих новых и, тем самым, будет способствовать развитию поселения.

Одной из основных проблемных ситуаций в городском поселении являются негативные тенденции в демографическом развитии и состоянии здоровья населения. При неизменной ситуации может ожидаться абсолютное сокращение населения, его старение, усиление отрицательной миграции, рост общей заболеваемости. Подобное состояние социальной среды является признаком деградации населенного места и было бы бессмысленно говорить о его планируемом развитии.

Необходимы радикальные меры по преодолению негативных демографических процессов, которые могут, в частности осуществляться в рамках программных мероприятий.

Целями демографического развития городского поселения являются стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Задачами демографического развития городского поселения являются:

в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;

увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни;

улучшение репродуктивного здоровья населения;

улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов;

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи

создание предпосылок для повышения рождаемости;

всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

создание условий для самореализации молодежи;

обеспечение адресной социальной защиты семьи, включая предоставление материальной помощи при рождении ребенка;

в области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения

укрепление здоровья детей и подростков, прежде всего за счет совершенствования мероприятий, направленных на профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией, а также путем развития физической культуры и спорта и организации досуга;

улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

улучшение здоровья населения трудоспособного возраста в первую очередь за счет профилактики травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней;

сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее актуально предупреждение сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекционных болезней.

Особое внимание должно быть уделено снижению потребления алкоголя и принятию мер, направленных на ослабление последствий пьянства и алкоголизма, при этом целесообразно сочетание мер фискальной политики, административных ограничений и информационного воздействия. Эти меры должны включать контроль качества алкогольной продукции, ценовую политику, ориентирующую население на ограничение потребления алкоголя, а также изменение правил продажи алкогольных напитков и действенный контроль за их рекламированием.

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимо предусмотреть совершенствование организации и развитие форм оказания населению специализированной медицинской помощи.

Для оказания медицинской помощи тяжелобольным жителям, включая применение дорогостоящих медицинских технологий, необходимо обеспечение работы в сельских местностях выездных поликлинических бригад, развитие районной больницы, а также отделений медико-социальной помощи.

В целях своевременного выявления заболеваний и эффективного их лечения необходимо повысить роль первичной медико-санитарной помощи, развивать стационарозамещающие технологии, а также провести структурно-экономические преобразования в сети учреждений здравоохранения.

Особого внимания требуют соответствующие программы обеспечения ранней диагностики и качественного лечения нарушений репродуктивного здоровья населения, прежде всего подростков, развития новых подходов к их гигиеническому и нравственному воспитанию, подготовке к семейной жизни.

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны и улучшение условий труда, проведение аттестации рабочих мест для выявления и устранения воздействия на здоровье работников неблагоприятных факторов, осуществление сертификационных работ по охране труда, а также на внедрение принципов экономической заинтересованности работодателей, предусматривающих развитие страхования от производственного травматизма, должны стать действенным механизмом, обеспечивающим охрану и укрепление здоровья населения.

Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями требует дальнейшей работы, направленной на создание возможностей для максимального использования потенциала инвалидов.

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи определены следующие приоритеты:

формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентированных на семью с двумя детьми и более;

повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семьи;

создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи, в том числе получение общего и профессионального образования, работа с достойной заработной платой, а также возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями;

обеспечение работникам, имеющим детей, условий, благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей;

повышение воспитательного потенциала семьи;

разработка и реализация стратегии развития доступных форм семейного обустройства детей-сирот, в том числе детей-инвалидов.

Обеспечение условий для улучшения материального положения семей предполагает разработку и принятие мер по дальнейшей стабилизации ситуации на рынке труда, повышение уровня заработной платы.

Поддержка молодых семей  предполагает улучшение их жилищных условий в случае рождения ребенка, выделение безвозмездных субсидий и использование механизма льготного кредитования в зависимости от числа детей в семье.

В целях регулирования внутренней миграции должны быть разработаны меры, направленные на повышение территориальной мобильности рабочей силы, а также механизмы поддержания жизнедеятельности и экономического развития городского поселения.

Вместе с тем, сокращение демографического спада и улучшение здоровья населения не является исключительной целью социальной политики, поскольку демографические процессы обусловлены не только социальными, но и биологическими причинами. Наиболее важно повысить качественный уровень жизни населения. Сегодня, основной причиной все еще невысокого уровня жизни остается низкий уровень душевых доходов и средней заработной платы, политика сокращения занятости на основных предприятиях, сравнительно низкий уровень предпринимательской активности населения, недостаточный уровень медицинского обслуживания, недостаточные меры по обеспечению экологической безопасности населения и т.д.

Основные мероприятия, предусмотренные настоящим генеральным планом, должны быть направлены на повышение качества жизни населения путем:

расширения экономической деятельности, включая размещение новых предприятий и обеспечение, таким образом, роста предложения на рынке труда;

расширение сектора социальных услуг во всех сферах, включая массовый туризм, в том числе с привлечением малого и индивидуального предпринимательства;

улучшения качества жилищ, создание возможностей для строительства доступного жилья;

улучшение состояния окружающей среды путем реконструкции существующих и строительства новых объектов капитального строительства с соблюдением требований экологической безопасности.

Проблема эффективности промышленных предприятий связана с тем, что существуют незначительные альтернативы (экономика носит, по существу, моноотраслевой характер). Как следствие:

завышено количество работающих в этом секторе экономики городского поселения;

невысокие средние зарплаты (по крайней мере официально начисленные) в этом секторе и, соответственно, невысокие показатели зарплаты и среднедушевых доходов по городское поселение  в целом;

недостаточно интенсивно используются промышленные территории, по крайней мере, под  официально предъявляемый, зарегистрированный бизнес;

экологические проблемы, поскольку промышленность занимает значительные территории, хотя и не соприкасающихся с участками жилых домов.

В социальном обслуживании населения проблемной остается ситуация с обеспечение досуга молодежи.  Необходимо создание новых объектов культурно-досугового назначения, объектов для занятия массовой физкультурой и спортом.

Причиной многих социальных проблем остается отсутствие систем внешнего благоустройства и озеленения населенных мест. Одной из задач настоящего генерального плана, в связи с этим должна стать реализации мероприятий по созданию природного каркаса населенного пункта Атамановка и рекреационной зоны.

К числу проблемных ситуаций можно отнести ограниченность территориальных возможностей поселения в размещении объектов капитального строительства, связанных  с большими неравномерностями рельефа.

Перечисленные выше проблемы выделены в качестве главных потому, что они не имеют однозначных простых  решений. Подобные проблемы стояли перед многими поселениями и были успешно решены или смягчены только путем очень длительных, целенаправленных, хорошо продуманных и настойчиво проводимых в жизнь действий. Разработка мер по преодолению указанных выше проблем представляет собой особую задачу.

Следует отметить, что в поселении имеются хорошие предпосылки для его ускоренного социально-экономического развития. Наличие свободных пространств, пригодных для градостроительного использования и относительно развитой транспортной и инженерной инфраструктуры значительно, других территориальных ресурсов усиливают возможности реализации мероприятий намеченных настоящим генеральным планом.

## 2.2.2.4. Точки роста экономики городского поселения

Анализируя возможные направления развития необходимо выделить наиболее перспективные, из них которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

Такие направления называются точками роста.

- Развитие перерабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств в городском поселении.

- Развитие на территории поселения высокотехнологичных производств ориентированных на углубленную переработку лесорастительного сырья, переработку мусора (мусороперерабатывающий завод), производство и сборку коммунального оборудования.

- Развитие рекреационных территорий, туризма и туристской инфраструктуры.

- Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства.

## 2.2.2.5. Основные выводы и рекомендации по выбору стратегических альтернатив

Основным элементом территориального развития, в связи с указанными точками роста является  территория примагистральной части МО «Атамановское». Учитывая трансграничное положение поселения, который находится на вновь осваиваемых транспортных путях между Россией и Китаем, достаточные энергетические ресурсы и высокий природно-ресурсный  потенциал, а также трудовой потенциал, сосредоточенный в указанном поселении, возможно его перспективное развитие в направлении формирования крупного городского поселения.

Предложения по данному варианту развития содержатся в настоящем генеральном плане и должны быть решены в генеральном плане н.п. Атамановка.

Развитие других городских поселений, учитывая ошибки недавнего прошлого, не должно носить моноотраслевой характер. Поэтому решения схемы территориального планирования и соответствующих генеральных планов должны предусматривать размещения в этих поселениях, как минимум нескольких производств, относящихся к различным отраслям, а также развитие третичного сектора экономики.

Базовым элементом инвестиционного развития поселения является жилищное и социальное строительство, которое влечет за собой развитие других секторов экономики:  производство строительных материалов, лесопереработка, финансово-кредитные институты, городское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Альтернативой данному варианту развития (последовательной индустриализации экономики района) является дальнейшая социально-экономическая деградация территории и населения.

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов и дальнейшее совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры поселения.

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления путем осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.  Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры требует значительных ассигнований из бюджетов всех уровней, а также инвестирования развития инфраструктуры заинтересованными субъектами экономической деятельности. Далее мы исследуем инвестиционные возможности поселения и резервы их повышения в современных условиях.

2.3. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Часто возникает ситуация, когда невозможно реализовать сразу все варианты территориального развития, а существует возможность развивать их последовательно (начиная с какого-то этапа), или один вариант развития создает возможность развития по другому варианту, или один вариант развития создает принципиальную невозможность развитию по другому варианту, или развитие по одному варианту создает ограничения и препятствия – тормозит развитие по другому варианту. Поэтому имеет смысл составить перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития и учитывать их при текущем и дальнейшем планировании.

## 2.3.1. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ)

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:

1.Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ городского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития поселения будет являться экономическая специализация в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Экономическая специализация населенных пунктов (см. проект генерального плана населенного пункта Атамановка) представлена ВПК (ОАО «103 БТРЗ»)  и предприятиями перерабатывающей промышленности, придорожного сервиса, а также мелкотоварными сельскохозяйственными производствами (личные подворья) организованные в домашних хозяйствах, В последнее время в поселении прослеживается тенденция сокращения сельскохозяйственной активности среди населения, поэтому следует анализировать другие возможные варианты территориального развития.

2. Существенное влияние на развитие процессов освоения территории в поселении оказывает явление субурбанизации. Активность городских инвесторов по размещению объектов капитального строительства на территориях населенных пунктов позволит не только увеличить стоимостные показатели земли населенных пунктов, но и сформировать экологически и территориально привлекательные «коттеджные» поселки. Поэтому основным вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация населенных пунктов по функциональному типу административно-рекреационного направления.

Развитие строительства индивидуальных жилых домов коттеджного типа с локальным (групповыми) инженерным обеспечением взаимоувязывается с созданием соответствующей инфраструктуры, которая может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Следует отметить, что в Забайкальском крае разработан проект Схемы территориального планирования Читинской агломерации предусматривающий в числе зон опережающего развития Забайкальского края развитие зоны агломерации на основе города Читы и прилегающих территорий поселений и населенных пунктов, в том числе городского поселения «Атамановское» и н.п. Атамановка, что позволит обеспечить динамичное развитие тяготеющих к региональному центру территорий.

3. Наряду с основными видами экономической специализации поселения следует развивать хорошо освоенное направление экономической деятельности, в частности массовый въездной туризм в функциональной зоне активных рекреационных функций (восстановить (создать) туристические базы, места летнего отдыха детей). Для этого необходимо развивать туристскую инфраструктуру (питание, досуг, спорт, развлечение, культурные программы и т.п.) ориентированную на различные вкусы и уровень доходов туристов. Следует обеспечить всесезонность туризма и развивать смежные с туризмом направления. Для создания разнопрофильной туристкой инфраструктуры следует привлекать крупный и малый бизнес и максимально мобилизировать внутренние ресурсы. Кроме того, естественно-природные ресурсы могут быть использованы для развития оздоровительного туризма (особенно при строительстве гидротермальных сооружений: спа, бассейнов, бань, водных аттракционов и т.п.). В сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве должен образоваться сектор, обеспечивающий туристов продуктами питания.

4. Развитие лесопереработки необходимо осуществлять в направлении углубленной переработки сырья для жилищного строительства, в том числе для строительства туристических объектов. Необходима организация производства клееного бруса, клееной доски и мебельного щита, а впоследствии высокотехнологичной товарной продукции, пользующейся растущим спросом на мировом рынке.

5. Наряду с традиционными видами экономической деятельности поселений в городском поселении «Атамановское» следует освоить направление в сфере производства продукции машиностроения.  Необходимо организовать высокотехнологичное производство и сборку миникотельных и иного оборудования используемого для создания индивидуальной (групповой) инженерной инфраструктуры при строительстве комфортабельного одноквартирного жилья.

2.3.2. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)

В долгосрочной перспективе все вышеуказанные стратегические варианты территориального развития могут осуществляться до того времени пока имеются ресурсные возможности и экономическая целесообразность для их реализации.

Наряду с основными вариантами территориального развития следует рассмотреть альтернативные варианты, ориентированные на производство высокотехнологичной продукции, как связанные с использованием имеющихся территориальных ресурсов, так и не связанные. При этом под высокими технологиями мы будем понимать технологии, уровень которых выше имеющегося в крае на данный период.

Выбор вариантов может быть основан на определении конкретных (предпочтительных) направлений экономической деятельности или на определении мест размещения зон перспективного развития с произвольной достаточно широкой сферой использования территории в экономической деятельности. Оба подхода целесообразно использовать, рассчитывая на возможность появления на территории стратегических инвесторов, имеющих собственные инвестиционные предпочтения.

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору основных стратегических вариантов территориального развития:

1. Возможным вариантом территориального развития в долгосрочной перспективе является развитие по направлению связанному с обеспечением устойчивого развития территории. Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

Размещение производств по переработке производимой на территории поселения и ввозимой сельскохозяйственной продукции  предусмотреть в функциональной зоне (СХ2) в границах планируемого населенного пункта.

Размещение высокотехнологичного перерабатывающего производства предусмотреть в функциональной зоне (П2) в границах планируемого населенного пункта.

Для обеспечения программы жилищного строительства конструкционными материалами (строительство деревянных жилых домов) и коммунальным оборудованием при создании инженерной инфраструктуры (миникотельные и т.п.) предусмотреть размещение высокотехнологичных производств в функциональной зоне (П2) в границах планируемого населенного пункта.

Развитие туристической зоны с ее поэтапным развитием, включая создание многофункциональной зоны активного отдыха предусмотреть в функциональной зоне (Р2).

При любых вариантах территориального развития на протяжении всего периода необходимо решение задач, обеспечивающих социальное развитие территории:

2. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

В среднесрочном периоде следует выровнять уровень оказания социальных услуг учреждениями местного значения до общереспубликанского; обеспечить повышение качества социальных услуг; обновить основные фонды социальных учреждений.

В долгосрочном периоде необходимо создать систему нормативного обеспечения населения социальными услугами в соответствии с темпами развития местных сообществ.

3. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри поселения. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики.

Необходимо также решать задачи, обеспечивающие и стимулирующие процессы территориального развития:

1. Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства, создать фонды и союзы поддержки малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.).

2. Необходима информационная поддержка развития поселения. Необходимо создать информационный ресурс для накопления и продвижения информации о поселении и его потенциале. Мобилизованный информационный ресурс также будет использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри поселения (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).

3. Для реализации средних и крупных проектов следует максимально мобилизовать ресурсы поселения (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае нехватки таковых привлекать частные, региональные и федеральные.

4. Необходимо осуществление градостроительного зонирования и разработки документации по планировке на поселенческом уровне.

2.3.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗОН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СРОКОВ ИХ ОСВОЕНИЯ

Зоны перспективного развития (ЗПР) - функциональные зоны, устанавливаемые генеральным планом городского поселения и закрепляемые в правилах землепользования и застройки поселения.

Схема территориального планирования муниципального района содержит предложения по размещению таких зон, исходя из анализа существующих территориальных возможностей района. В данном генеральном плане эти решения получают определенную конкретизацию, в части касающейся установления мест размещения конкретных функциональных зон.

Зоны перспективного развития предназначены для интенсивного строительного использования в инвестиционных целях. Это достигается через преимущества, получаемые при увеличении плотности застройки и сохранении открытых пространств и удобств.

Цель зон перспективного развития состоит в том, чтобы поощрить сохранение природных открытых пространств, минимизировать стоимость коммунального обслуживания, экономно расходовать  воду, улучшать ландшафт и поддерживать здоровье, безопасность и общее благосостояние жителей зон перспективного развития.

Размещение зон перспективного развития осуществляется с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и результатов комплексного анализа территории поселения.

В среднесрочном периоде на территории городского поселения «Атамановское» муниципального района «Читинский район» могут быть размещены зоны перспективного развития трех типов:

зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением определенного вида экономической деятельности вне населенных пунктов;

зоны перспективного развития новых мест приложения труда, с установлением предпочтительных видов экономической деятельности вне населенных пунктов;

зоны перспективного развития мест «пассивной рекреации» вне населенных пунктов.

В долгосрочном периоде на территории городского поселения муниципального района «Читинский район»  могут быть размещены зоны перспективного развития новых мест приложения труда с установлением предпочтительных видов экономической деятельности вне населенных пунктов, ориентированные на размещение высокотехнологичных производств.

1. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 2 типа (новые площадки, с установлением вида деятельности)

Мероприятиями по сохранению и развитию предприятий лесного комплекса, предусмотрено расширение производств по заготовке деловой древесины. Необходимо предусмотреть развитие действующих лесозаготовительных организаций, которые были бы в состоянии обеспечить программу жилищного строительства необходимым количеством местного сырья.

Предварительные оценки показывают, что для обеспечения программы жилищного строительства необходимо использование лесоматериалов в объеме 2 – 4 тыс. м3 в год.

Создание лесоперерабатывающих предприятий исключительно для внутрипоселенческих целей представляется неперспективным, ввиду высоких рисков, связанных с неустойчивым спросом на формирующемся рынке жилья. Поэтому следует развивать перерабатывающие мощности с учетом вывоза производимых лесоматериалов и столярных изделий.

Предварительные оценки показывают, что в поселении могут быть размещено лесоперерабатывающее предприятие, ориентированное на экспорт продукции, с объемами переработки деловой древесины – от 100 до 250 тыс. м3.

Размещение лесозаготовительных предприятий на существующих площадках (тип ЛЗП-1) планируется в зонах перспективного развития МО «Атамановское» в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района.

Лесозаготовительные предприятия могут быть созданы как самостоятельные производственные единицы с первичной обработкой деловой древесины на нижнем складе. Предположительно, на первом этапе, это может быть «оцилиндровывание» бревен и изготовление обрезной доски.

Размещение высокотехнологичных производств, предусматривается в границах вновь создаваемого населенного пункта. Инвестиционный проект (включая архитектурно-строительную проектную документацию) по планируемому населенному пункту может быть разработан по отдельному запросу.

Стратегия развития территории поселения предусматривает создание предприятий, ориентированных на переработку продукции, производимой домашними хозяйствами в процессе реализации программ жилищного строительства и переработку дикоросов, а так же переработку завозимого сырья. Учитывая массовый характер такого мелкотоварного производства и разнообразие продуктовой группы товаров, производимых нерегулярно и мелкими партиями, перерабатывающие производства должны быть многопрофильными и мобильными. Целесообразно их создание по принципу групп мини-цехов по переработке разных групп продуктов, их фасовке и хранению. Размещение производств, следует увязывать с наиболее крупными населенными пунктами, в которых будет значительной доля участников программы жилищного строительства.

Программа жилищного строительства предусматривает строительство высокотехнологичных лесоперерабатывающих предприятий, производящих полную номенклатуру изделий для строительства деревянных жилых домов (брусок, рейку, столярные изделия). Оцениваемые объемы производства составляют 80 - 90 тыс. куб.м. готовой продукции в год. В целях обеспечения эффективности предприятий целесообразно расширить ассортимент и объемы производимой продукции, а также ориентировать производства на выпуск продукции поставляемой на экспорт в страны Европы и Юго-Восточной Азии (клееная древесина: брус, доска, мебельный щит).

Данные предприятия рассчитаны на производство: мебельного щита и оконного бруса, евроокон, и филинговых дверей, клееной доски Mabashira  класса В, мебельного щита  и имеют следующие укрупненные характеристики:

объем производства  – до 10 - 15 куб.м. в год (в ценовом выражении – 123,15 - 250 млн. руб. в год);

площади производственные и вспомогательные – 450-500 кв.м.;

водоснабжение и водоотведение локальное – до 500 куб.м. в год;

электроснабжение от линии – 201,6 - 320 тыс. кВт-час в год;

отопление в зимний период и технологическое тепло -  от котельной, работающей на отходах собственного производства;

персонал (занятость) -  25 - 60 чел.;

экологический ущерб, наносимый окружающей среде – минимальный.

Размещение новых площадок для лесоперерабатывающих предприятий (тип ЛПП-2) возможно в зонах перспективного развития в планируемом населенном пункте.

Возможна привязка технологии к существующим или реконструируемым объектам капитального строительства, имеющимся на территории.

2. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 3 типа (новые площадки, с установлением предпочтительного вида деятельности)

К числу предпочтительных видов экономической деятельности мы относим те из них, которые связаны с ранее малоиспользуемыми территориальными ресурсами района. При этом считается, что освоение данных видов деятельности будет связано с инициативой хозяйствующих субъектов – инвесторов. Местная власть лишь создает благоприятные условия для осуществления данных видов деятельности.

К таковым относятся, в первую очередь, строительство и сборка коммунального оборудования при создании инженерной инфраструктуры (миникотельные и т.п.).

Размещение данных производств должно быть связано с местами предполагаемой переработки сырья. Поэтому мы предлагаем разместить данные производства в зоне перспективного развития в районе планируемого населенного пункта.

С точки зрения долгосрочной перспективы наибольший интерес для нас представляют территории, предназначенные для размещения высокотехнологичных производств.

Зоны перспективного развития высокотехнологичных производств ориентированных на углубленную переработку лесорастительного сырья, переработку мусора (Мусороперерабатывающий завод), производство и сборку коммунального оборудования,  предполагается разместить в границах планируемого населенного пункта.

Разработка инвестиционных проектов на указанные объекты может быть осуществлена в процессе реализации данного генерального плана и учтена в планах реализации на очередной период.

В соответствии с материалами проекта «Схема развития Читинской агломерации» следует считать целесообразным развитие части территории поселения «Атамановское» в направлении формирования особой экономической зоны промышленного типа.

3. Территории, предназначенные для размещения зон перспективного развития 4 типа («места пассивной рекреации»)

Размещение мест пассивной рекреации связано с реализацией программ развития туризма. Предполагается, что профильным видом туризма в районе может быть познавательный туризм, связанный с археологическими памятниками и развлекательный, связанный с уникальными природными объектами.

Поскольку наибольшая эффективность туризма, достигается при диверсификации туристских ресурсов, целесообразно выделить места, представляющие познавательный и эстетический интерес, для их посещения туристами. Прежде всего, это касается уникальных природных объектов (ландшафтов, рек, горных массивов), археологических памятников и их инфраструктуры.

Для обеспечения доступности и обустройства мест наблюдения таких объектов необходимы определенные градостроительные преобразования. В связи с этим необходимо установление на данной схеме, мест расположения таких объектов. Таким образом, места пассивной рекреации могут быть отождествлены с зонами перспективного развития типа МПР-4. Предполагаемое размещение зон перспективного развития представлено на рис 9.

## 2.3.4. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С учетом рекомендаций по выбору основных стратегических вариантов территориального развития, последние были разбиты на три группы и ранжированы по убыванию приоритета (сроков реализации) в рамках каждой группы.

Экономическая группа:

1.      Развитие перерабатывающей промышленности.

- Развитие высокотехнологичных производств ориентированных на углубленную переработку лесорастительного сырья, переработку мусора (Мусороперерабатывающий завод), производство и сборку коммунального оборудования.

- Развитие обеспечивающей инфраструктуры жилищного строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства.

- Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к реализации стратегических направлений.

- Развитие альтернативных направлений экономической деятельности.

Социальная группа:

1. Развитие жилищного строительства индивидуальных жилых домов, включая подсобных хозяйства.

- Развитие инфраструктуры социального обслуживания населения.

- Осуществление молодежной политики.

Обеспечивающая и стимулирующая группа:

- Информатизация и продвижение информации о поселении, о возможностях его развития.

2.4. ОБОСНОВАНИЕ МИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.4.1. Формулировки миссии и образ будущего

Миссия муниципального образования городское поселение  «Атамановское» сформулирована как:

«Атамановское»  – городское поселение, которое путем постепенных преобразований уходит от моноотраслевой экономики, решая при этом насущные вопросы социально-экономического развития по преимущественно городскому типу".

Образ желаемого будущего описан следующими тезисами, характеризующими будущее городского поселения:

Красивый, обустроенный, облагороженный населенный пункт городского типа.

Экологически чистая, красивая  и обихоженная природа (леса, возвышенности и т.п.).

Стабильно развивающаяся конкурентоспособная промышленность.

Низкий уровень безработицы и преступности.

Стабильный высокий уровень благосостояния и состояние здоровья жителей.

Городское поселение, в котором хочется отдыхать, жить и работать.

## 2.4.2. Обоснование миссии

Данная миссия была определена с учетом исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей городского поселения и стремлений жителей, выявленных в процессе формирования стратегии его развития.

2.5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Список основных стратегических задач развития городского поселения «Атамановское»

Промышленность:

поддержка развития существующих предприятий (экономическая, информационная, инвестиционная);

создание условий для размещения и развития новых промышленных предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;

предотвращение появления  экологически грязных производств;

участие в подготовке квалифицированных кадров и образовательных программах для промышленности.

Жилищное строительство:

создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства;

реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного строительства.

Малый бизнес:

привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов территориального развития (в сфере жилищного строительства, социального обслуживания).

развитие инфраструктуры придорожного обслуживания на автодорогах;

создание равных условий для предпринимателей, но с обеспечением приоритетного развития местных инициатив;

создание совета предпринимателей (со следующими функциями: накопление перспективных проектов и их кредитование; координация деятельности, привлечение денежных средств; консультационная и информационная поддержка).

Социально-культурный блок:

обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания;

развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение молодежи в творческую, научную, общественную, спортивную, трудовую, предпринимательскую деятельность и т.п.);

уменьшение оттока наиболее активной части населения;

повышение эффективности оказания адресной социальной помощи;

привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах;

развитие ремесел.

Инвестиционный блок:

улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для инвестирования;

создание системы гарантий для инвесторов;

создание предпринимательских партнерств;

создание реестра предпочтительных инвестиционных проектов;

продвижение информации о зонах перспективного развития поселения;

осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны администрации поселения.

Информационный блок:

создание системы сбора, обработки и анализа информации для выявления тенденций и принятия эффективных управленческих решений;

накопление, систематизация и продвижение информации о поселении, об инвестиционных проектах, о туризме, о продукции выпускаемой предприятиями поселения;

формирование и продвижение имиджа поселения;

создание интернет-сайта поселения.

Управленческий блок:

создание системы контроля и регулирования выполнения документов территориального планирования;

внедрение методов стратегического управления в администрации поселения.

Исходя из указанных стратегических задач, необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

1. Осуществить функциональное зонирование территории поселения.

2. Определить планируемое размещение и параметры дорог и транспортных сооружений местного значения с учетом предполагаемых сроков освоения территорий.

3. Определить планируемое размещение и параметры объектов электроснабжения местного значения с учетом предполагаемых сроков освоения территории.

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Градостроительное развитие малых населенных пунктов городского поселения «Атамановское» не планируется по ряду обстоятельств. Во-первых, в этих населенных пунктах наблюдается неуклонное сокращение численности населения и не существует предпосылок к его росту под влиянием демографических или экономических факторов.  Во-вторых, в пределах выделенной территории (в границах поселения) отсутствуют территориальные возможности для экстенсивного развития населенного пункта, тогда как уплотнение застройки за счет повышения этажности нецелесообразно по экономическим соображениям. В-третьих, населенный пункт обладает всей необходимой для нормального функционирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой (возможно проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации, которые не требуют территориального планирования). Таким  образом, населенный пункт Каменка, за исключением н.п. Атамановка, отнесены нами к сохраняемым населенным местам.

С учетом планируемого  размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов инфраструктуры местного значения осуществлено функциональное зонирование территорий городского поселения.

Результат представлен на Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития городского поселения «Атамановское».

При осуществлении функционального зонирования территории поселения  основную часть его территории следует отнести к зоне естественного ландшафта, большую часть которой не планируется использовать для градостроительных целей в обозреваемом периоде. Площадь таких территорий составляет 201 км2.

На территории городского поселения помимо указанной функциональной зоны возникают группы зон, связанных с населенными местами - населенным пунктом Атамановка и вновь создаваемым населенным пунктом  в их планируемых границах.

Вариант функционального зонирования, предложенный настоящим документом, предусматривают значительное увеличение площади рекреационных зон за счет создания организованных мест отдыха (мангалы, кемпинги) без нанесения ущерба древесной растительности на землях лесного фонда.

Рис 9. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития МО «Атамановское»

Вариант  функционального зонирования, предложенный настоящим документом, предусматривают незначительное увеличение площади населенного пункта Атамановка, за счет включения в планируемые его границы исключительно земель сельскохозяйственного назначения.

Также, проектом предусматривается, организовать строительство нового населенного пункта (н.п. Планируемый), в центральной части поселения.

По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| #### Таблица 11. Состав функциональных зон городского поселения в границах городского поселения «Атамановское» (по данным территориального градостроительного планирования), кроме функционального зонирования территории населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КМ2) | ДОЛЯ (%) |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: н.п. Атамановка (в планируемых границах) н.п.Каменка н.п. Планируемый | 9,966 0,053 13,885 |  |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Уточняется после проекта планировки |  |
| ОТКРЫТЫЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛАНДШАФТЫ | 210,0 |  |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (дачи) | 4,388 |  |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 25,825 |  |

Таким образом, более 91 % территории поселения по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность, и будет образовывать рекреационный потенциал территории. Следует отметить, что в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий располагающихся на землях сельскохозяйственного назначения на территории поселения,  земли сельскохозяйственного назначения будут переведены в земли населенных пунктов.

Площади, используемые в экономической деятельности, составят 1,96 % территории поселения, что типично для городских поселений края и значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде наносится значительный ущерб.

Ландшафтно-рекреационная территория составит до 89 %  территории поселения, что выше расчетных значений.

Планируемая граница населенного пункта Атамановка  определена в соответствии с Генеральным планом населенного пункта Атамановка.

Протяженность границы населенных пунктов в соответствии с генеральным планом населенных пунктов составляет: н.п. Атамановка - 16928 м; н.п. Каменка – 1182,61 м; н.п. Планируемый – 22919,62м. Каталог координат планируемых границ населенных пунктов (в установленной системе координат) предоставляется по отдельному запросу.

3.2. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Основные автотранспортные магистрали городского поселения соединяют его крайние точки на севере, западе, юге и связывают н.п. Атамановка с соседними поселениями. Самая важная часть транспортной системы поселения является автомагистраль (А-166) федерального значения «Чита-Забайкальск», которая соединяет северные и южные границы поселения. Улучшение качества автодороги (федеральной автомагистрали А-166 «Чита-Забайкальск») необходимо для организации ее транспортной связи с н.п. Атамановка. Усовершенствование этой автодороги осуществляется собственником – Российской Федерацией. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

От А-166 к восточным границам поселения отходит автодорога с улучшенным покрытием. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Планирование развития магистралей районного значения осуществляется при разработке документов территориального планирования района и при разработке специальных транспортных проектов и документов. Материалы по планированию развития магистралей должны учитываться при разработке данного документа.

Вместе с тем, многие решения принимаемые органами местного самоуправления при планировании территориального развития поселения не могут быть эффективно реализованы без соответствующих усовершенствований магистралей. Последнее означает, что в настоящем документе могут содержаться рекомендации по развитию магистралей, адресованные их собственникам.

Рекомендации по улучшению автомагистралей

Планируемые усовершенствования магистрали включают три компоненты: управление движением, улучшение эксплуатационных параметров и расширение.

Первичный акцент в предложениях по совершенствованию магистралей в улучшении управления существующей системой организации и регулирования движения транспорта, чтобы усилить безопасность и поддерживать или улучшать эксплуатационную эффективность. Поэтому, большинство рекомендаций сконцентрировано на первых двух акцентах: управление движением и улучшения эксплуатационных параметров.

Управление движением осуществляется путем регулирования организованных транспортных потоков, например, перевозок пассажиров общественным межпоселенческим транспортом. В этом случае, регулирование осуществляется с участием органов местного самоуправления района. Регулирование неорганизованных транспортных потоков осуществляется путем соответствующих знаков и технических средств, размещаемых на магистралях.

Наибольшая плотность потоков транспорта, требующих регулировки, сконцентрирована на въездах и выездах из населенных пунктов и на участках магистралей, проходящих по территории населенных пунктов. В целях управления движением на указанных участках необходимо ограничение скоростей движения транспорта в целях сокращения числа инцидентов (наездов транспорта на пешеходов, животных и придорожные объекты капитального строительства). Регулирование движения на автомагистралях вне населенных пунктов призвано предотвратить инциденты на опасных участках магистралей.

Управление инцидентами - первичный инструмент для того, чтобы уменьшить скопление транспорта, которое происходит, когда несчастные случаи или другие инциденты имеют следствием полную или частичную блокировку магистрали. Ввиду достаточно низкой интенсивности движения на данных магистралях скоплений транспорта практически не возникает.

В целях улучшения регулирования движения на магистралях рекомендуется:

продолжить планирование и координацию действий уполномоченных государственных органов по сокращению числа инцидентов на автомагистралях района;

осуществлять разработку проектных документов по вопросам регулирования движения на автомагистралях;

разработать мероприятия по системе быстрого реагирования на инциденты (с оказанием своевременной медицинской помощи пострадавшим);

поддерживать систему коммуникаций (радиочастоты и средства мобильной связи) для чрезвычайных респондентов, сообщающих об инцидентах.

Необходимо предусмотреть оперативное (в реальном времени) информирование водителей об условиях движения, связанных с погодными изменениями вблизи населенных пунктов.

Эксплуатационные проблемы на магистралях типа «острых кривых», узких плеч, коротких скатов, и правых входов могут ограничивать вместимость дороги и создавать проблемы безопасности. Цель разрабатываемой программы совершенствования состоит в том, чтобы устранить эти нестандартные объекты так, чтобы шоссе могло работать более эффективно и благополучно.

Внутрипоселенческие автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования включающие: сглаживание «острых кривых», расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

В связи с развитием системы транспортной доступности населенных мест предусмотреть строительство новых участков дорог с усовершенствованным покрытием, в том числе и на вновь проектируемых кварталах в планируемых границах населенных пунктов.

Предусмотреть организацию дополнительных маршрутов пассажирского общественного транспорта, соединяющие планируемый к строительству населенный пункт с краевым центром «Городским округом г.Чита».

3.3. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется от региональной энергосистемы по ВЛЭП 35 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения в поселении характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 60%.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения «Атамановское» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Планируемые к строительству объекты электроснабжения относятся к размещаемой зоне перспективного развития в планируемом населенном пункте.

Электроснабжение зоны перспективного развития автономное и не связано с системой электроснабжения населенных пунктов и железной дороги.

Рис 10. Схема планируемого размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории МО «Атамановское»

3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ РАЗРАБОТКЕ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Реализация генерального плана городского поселения «Атамановское» в связи с обусловленностью его решений инвестиционными предпочтениями субъектов экономической деятельности, скорее всего, будет осуществляться поэтапно.

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность такой реализации генеральных планов путем их разработки по частям, относящимся к различным территориям, а также разработки планов реализации генеральных планов на периоды (в три – пять лет).

Для успешной реализации генерального плана необходимо определение территорий, для которых документация по планировке (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков) будет разрабатываться в первую очередь. Целесообразно также определить территории, для которых документация по планировке будет разрабатываться в дальнейшем.

В 2010-2012 годах по заявлениям юридическим лиц должна быть разработана документация по планировке на территорию площадью 2,06 кв.км (зона перспективного развития реконструируемой части населенного пункта Атамановка) и 13,88 кв.км. проект планировки для планируемого населенного пункта.

3.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АТАМАНОВСКОЕ»

Обоснование новой границы населенных пунктов в связи с решениями Генерального плана предполагает окончательное (на долгосрочную перспективу) упорядочение состава земель поселения.

Поскольку ранее в соответствии с земельным и градостроительным законодательством не была образована черта поселения, земли поселений были выделены условно (в материалах кадастрового деления, по застройке, сложившейся на момент принятия решения) в количестве. Согласно решениям генерального плана населенного пункта Атамановка, площадь земель населенного пункта Атамановка в его планируемых границах,  должна составить -   9,96  км2, н.п. Каменка – 0,053 км2, Площадь планируемого населенного пункта должна составить – 13,88 км2.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов составит -  15,99 км2. Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов настоящим генеральным планом не предусматривается.

Рис 11. Схема земельных преобразований, планируемых в связи с реализацией генерального плана МО «Атамановское»